Prednáška 10

Ciele učenia

- Význam edge sietí

- Začlenenie edge sietí do NGN modelu

- Porozumieť koncepcii NGN siete

- Poznať funkcie edge sietí

- Prenos multimédií cez IP technológiu - MM over IP

  - Voice over IP

  - IPTV

  - Triple-Play

- Poznať dôvody a spôsoby zabezpečenia QoS – Quality of Service

  - InterServ

  - DiffServ

  - MPLS

Edge/okrajové/rozľahlé siete

Význam Edge sietí

- Prispôsobenie požiadaviek prenosu z prístupových sietí pre prenos po transportných sieťach

- Egde siete sú spojené s riešením NGN

- NGN predstavuje predstavuje konvergenciu rôznych sietí a IT s prenosom cez IP technológiu a s podporou QoS (Quality of Services)

Vývoj NGN – Next Generation Networs

V minulosti:

  - Telefónne siete

    - prenos hlasu

    - analógové -> digitálne

    - TDM

    - prepojovanie okruhov

  - Dátové siete

    - prenos dát

    - samostatné siete-> prepojenie cez telefónnu sieť -> nezávislá dátová sieť/internet)

    - paketový prenos

Vývoj NGN

- Úvahy o zlúčení

  - problémy:

    - HLAS - konštantná šírka pásma spolu s danou dobou doručenia, zaručením kvality

    - DATA - rôzna šírka pásma a neuvažuje kvalitu prenosu

- Riešenie - nová sieť NGN

NGN základné princípy

- paketový prenos (IP)

  - efektívne využitie šírky pásma

  - podľa obsahu rôzna kvalita prenosu

- poskytuje všetky typy služieb

  - prenos hlasu, obrazu, videa a dát (=multimediálne služby)

NGN podľa ITU-T Y.2001

- "Next Generation Network (NGN): a packet-based network able to provide telecommunication services and able to make use of multiple broadband, QoS-enabled transport technologies and in which service-related functions are independent from underlying transport-related technologies. It offers unrestricted access by users to different service providers. It supports generalized mobility which will allow consistent and ubiquitous provision of services to users."

- Sieť budúcej generácie NGN je paketovo orientovaná sieť poskytujúca telekomunikačné služby a využívajúca širokopásmové transportné technológie poskytujúce QoS a v ktorej sú funkcie služieb nezávislé od použitých transportných technológií. To umožňuje neobmedzený prístup používateľov k rôznym poskytovateľom služieb. Podporuje to celkovú mobilitu, ktorá umožňuje postupné všadeprítomné služby pre používateľov.

Rôzne modely NGN

Rôzne modely NGN

Scenár podľa T-com

Scenár podľa GITY

NGN – Next Generation Network

- Riešenie pre nový biznis model siete

- Vytvoriť technologicky  nezávislú platformu pre vývoj elektronických služieb

- Poskytuje všetky typy služieb

- Prístup k službám cez akúkoľvek prístupovú sieť

- Prispôsobenie cez edge sieť/uzol

Predpoklad budúcej siete

- Prístup k službám nie k sieti

- Zabezpečenie kvality služby

Funkcie edge sietí

- Prispôsobenie/ premena MM –multimediálnych prenosov na paketový prenos

- Riešenie signalizácie

- Zabezpečenie kvality služby

Služby požadujúce edge funkcie

- IP telefónia/ VoIP (Voice over IP) – prenos hlasu v sieťach s prepojovaním paketov

- IPTV (IP Television) – prenos obrazu a hlasu cez siete s prepojovanímpaketov

- Triple Play - poskytovanie dvoch širokopásmových služieb:

  - vysokorýchlostného internetu a IP televízie a

  - úzko pásmovej telefónnej služby cez jedno pripojenie

Vývoj IP telefónie

- Voice over IP bol na začiatku realizovaný len pre oblasť internetu a používali sa samostatné IP telefóny a nebolo realizované spojenie s PSTN

- V druhej fáze dochádza k prepojeniu so sieťou PSTN (Public Switched Telephone Network) a a realizuje výstup z IP siete v určitom bode a ponúka prístup do PSTN ako službu VoIP to PSTN

- IP telefónia ako plnohodnotná náhrada telefónnych prípojok cez širokopásmový prístup

VoIP (Voice over IP) – popis

  - Jedna z NGN technológií

  - Prenos hlasu (obrazu, videa) cez IP

  - Používajú paketový princíp IP sietí

  - IP siete sú nespojované - neudržujú spojenie medzi odosielateľom a príjemcom

  - IP siete sú založené na princípe best-effort service, tj. negarantujú odosielateľovi, že odoslané dáta sú prenesené v poriadku, včas a v správnom poradí adresátovi

  - Problematická realizácia riadení QoS

  - Prenos používateľskej informácie a riadiacej informácie (signalizácie) je oddelený

Prenos používateľskej informácie

- kodeky

  - digitalizácia audio a video signálu

    - audio kodeky (ITU-T G.7xx)

      - G.711     	   	64 kbps  (PCM)

      - G.723.1   	  	5-6 kbps (ACELP)

      - GSM 06.10 		13 kbps  (RPE-LTP)

    - video kodeky (ITU-T H.26x)

      - H.261		Nx64 kbps (ISDN)

      - H.263		 <64 kbps (násl. 261)

- RTP

  - Real-time Transport Protocol

  - špecifikovaný IETF, adoptovaný ITU-T

  - prenos používateľských dát v IP sieťach

Prenos hlasu v IP

- Hlas sa prenáša v paketoch RTP (Real Time Protocol)

- Na transportnej vrstve používajú protokol UDP (User Datagram Protokol)

- Na sieťovej vrstve používa IP

- Pomocou kontrolného protokolu RTCP  dostávame informácie o počte stratených paketov a premennom oneskorení

- RTCP XR (Control Protocol Extended Reports), umožňuje zasielanie informácie o kvalite hovoru

RTP – Real Time Protocol

- RTP využívá UDP, IP

- RTP spolupracuje s RTCP

VoIP – protokolový model

H.323

- používateľská informácia cez RTP

- signalizácia H.323 cez TCP a UDP

SIP

- používateľská informácia cez RTP

- signalizácia SIP ce UDP, prípadne cez TCP

IPTV

- IP špecifikuje formát paketov a adresovanie v sieti

- UDP na nadviazanie spojenia

- TV v program je distribuovaný v digitálnom formáte MPEG 2 alebo v MPEG 4/H.264

- Používa RTP a UDP protokol

- Často používané ako Video on Demand (VoD)

- Príklad MAGIO

IPTV protokoly

Architektúra IPTV

Princíp poskytovania IP TV

Triple Play

- Triple play:

  - IP televízia

  - vysokorýchlostný internet

  - telefón

- je zameraná viac na spoločný business model ako na riešenie technických problémov alebo všeobecných štandardov

Triple play

- základná myšlienka vychádza zo zjednotení rôznych služieb do jedinej platformy

- výrobcovia neponúkajú jednotnú infraštruktúru a na trhu sa tak objavujú separátne proprietárne riešenia

Kvalita služby – QoS (Quality of Services)

- Možnosť zabezpečenia kvality

  - pokrok v kompresných technikách znižujúcich nároky na prenosové pásmo

  - navyšovanie prenosovej kapacity v internete

  - zavedenie nástrojov QoS v IP sieti

- Nároky na zabezpečenie kvality

  - Malé oneskorenie,

  - Malá strata paketov

  - Nízke kolísanie oneskorenia

Riešenie problémov edge sietí

- Problém IP

  - Nespojovavý prenos (tj. žiadne QoS)

  - Každý smerovač musí robiť nezávislé odosielacie rozhodnutia založené na IP

  - Veľká IP hlavička (Minimálne 20 bajtov)

  - Smerovanie v sieťovej vrstve (pomalšie ako prepínanie druhej vrstvy)

- ATM –Asynchronus Transfer Mode

  - Spojovo orientovaný prenos (Podporuje QoS)

  - Rýchle prepínanie paketov s konštantnou dĺžkou paketu (53 bajtov)

  - Integrácia rôznych typov sieťovej prevádzky (Hlas, Dáta, Video)

Vytváranie riešení, ktoré vyhovujú konvergencii všetkých technológií

QoS

- IETF aktivity – QoS v IP sieťach (zlepšenie stratégie best effort – s maximálnym úsilím)

- Zahrňuje

  - RSVP (Resource reservation protocol),

  - Differentiated (rozlišované)

  - Integrated (integrované) služby

Vlastnosti RSVP

  - podporuje rezerváciu pásma pre správy typu unicast i multicast

  - dovoľuje účastníkom relácie v multicaste požadovať rôzne QoS

  - pracuje nad existujúcim smerovaním, využíva existujúce smerovacie tabuľky

  - nešpecifikuje ako bude požadované pásmo rezervované

  - nie je smerovací protokol, ale je signalizační protokol – dovoľuje hostom vytvoriť a rušiť rezerváciu pre dátový tok

Alternatívy riešenia služieb s QoS

- Podľa použitých spôsobov riešenie QoS sú nasledovné riešenia:

  - integrované služby (integrated services IntServ),

  - rozlišované služby (differentiated services DiffServ)

  - MPLS prístup

Integrované služby (Integrated Services – IntServ)

- poskytujú diferenciáciu služieb na základe explicitného vyjadrenia požiadaviek na kvalitu služby a prostriedky siete používateľom

- je využívaný protokol pre rezerváciu prostriedkov RSVP (Resource Reservation Protocol).

Integrated services (jednotné, zjednotené, integrované služby)

- architektúra pre garantovanie QoS v IP sieťach pre individuálne aplikačné relácie

- spolieha sa na rezerváciu zdrojov

- smerovače si musia udržovať stavovú informáciu (obdoba virtuálnych okruhov)

- záznamy o pridelených zdrojoch

- reakcie na prichádzajúce požiadavky vytvárania spojení

Integrované služby

- Rezervácia zdrojov

  - Vytvorenie spojení (call Setup) podľa RSVP

  - Vlastný prenos, definície QoS

  - Vstupná kontrola na každom prvku

Integrované služby

- Triedy integrovaných služieb

  - garantované QoS

    - pevne daná hranica pre čakanie vo fronte smerovača

    - určené peo RT aplikácie citlivé na dobu oneskorenia i rozptyl oneskorenia medzi koncovými uzlami

  - riadená záťaž (Controlled Load)

    - približné QoS zaisťované nepreťaženým smerovačom

    - určené pre dnešné IP sieťové RT aplikácie

    - dobré výsledky v nepreťažených sieťach

- Call Admission (riadenie pri nadväzovaní spojení)

  - pri vytváraní spojení (relácie) sa musia deklarovať požiadavky na QoS a charakterizovať prenos, ktorý má sieť zaistiť

    - R-spec: definuje QoS, ktoré bude požadovať

    - T-spec: definuje charakteristiky prenosu

  - Signalizačný protokol prenáša R-spec a T-spec do směrovačov od ktorých požaduje rezerváciu (napr. RSVP)

  - Smerovače prijmú požiadavky podľa aktuálnej situácie (zdroje pridelené ostatným volaniam)

- Call Admission (riadenie pri nadväzovaní spojení)

  - pri vytváraní spojení (relácie) sa musia deklarovať požiadavky na QoS a charakterizovať prenos, ktorý má sieť zaistiť

    - R-spec: definuje QoS, ktoré bude požadovať

    - T-spec: definuje charakteristiky prenosu

  - Signalizačný protokol prenáša R-spec a T-spec do směrovačov od ktorých požaduje rezerváciu (napr. RSVP)

  - Smerovače prijmú požiadavky podľa aktuálnej situácie (zdroje pridelené ostatným volaniam)

Diferencované Služby (Differentiated Services – DiffServ)

- poskytujú škálovateľné obmedzovanie služieb bez potreby stavových informácií o prenose a signalizácie pri každom prenose medzi uzlami siete

- je možné špecifikovať, ako má s konkrétnym paketom smerovač vo vnútri siete pracovať v súlade s požiadavkami na konkrétnu službu

Diferencované Služby

- Differenciated Services (rozlišované služby)

  - sú určené pre odstranenie nasledujúcich problémov IntServ a RSVP

    - smerovače s RSVP udržujú veľký počet tokov súčasne

    - zložitá signalizácia – tyká sa RSVP

- Základní prístup

  - jednoduché funkcie vo vnútri siete, zložité funkcie na vstupoch a výstupoch

  - nedefinuje triedy obsluhy, len ponúka prostriedky pre vytvorenie služieb

- Hranové zariadenia, funkcie hranových zariadení

  - na vstupe a výstupe subsiete sú tzv. hranové zariadenia, ktoré klasifikujú pakety (modifikácia paketov)

  - klasifikácia – označovanie paketov podľa pravidiel klasifikácie (špecifikované protokolom nebo administrátorom)

  - formovanie prenosu – zadržovanie, odmietánie paketov

Diferencované Služby

- Hranové zariadenia, funkcie hranových zariadení

- Používajú sa pre implementáciu služieb, u ktorých je potrebná voliteľná úroveň kvality prenosu.

  - Obsahuje 4 triedy

  - Pre každú triedu zvlášť zaisťuje minimálnu šírku pásma a ukladanie do vyrovnávacích pamätí

MPLS (Multiprotocol Label Switching)

- je v súčasnosti najperspektívnejšia

- je multiprotokolové prepínanie na základe využívania špeciálnych návesti - labels

- MPLS reprezentuje kombináciu IP protokolov a technológie prepínania okruhov

- spojuje funkcie sieťovej a linkovej vrstvy

MPLS charakteristiky

- MPLS je umiestnené medzi druhou a treťou vrstvou OSI modelu

- Označovaná je aj ako Layer 2,5 protocol

- MPLS možno využiť pre prenos IP paketov, ATM buniek, aj Ethernet rámcov

MPLS charakteristiky

  - Mechanismus k riadeniu toku prevádzky rôznej kvality (Flow Management)

  - Je nezávislá od protokolov 2 a 3 vrstvy

  - Mapuje IP- adresu  do fixnej dĺžky návestí (labels)

  - Podporuje ATM, Frame-Relay and Ethernet technológie

Princíp MPLS

- Vkladá hlavičku medzi hlavičku linkovej a sieťovej vrstvy

- Hlavičky môžu obsahovať viac návestí (labels)

- Ak je návestí viac, ukladajú sa vo forme zásobníka

- Pakety označené MPLS návestím sú prepojované pomocou týchto návestí nie podľa IP tabuliek

Všeobecný formát návestia

TTL v IP je doba, počas ktorej môže datagram zotrvať v sieti

Umiestnenie MPLS návestia

- Umiestnenie v iných formátoch

Architektúra MPLS

- Vstupným a výstupným bodom MPLS je LER (Label Edge Router)

- Ďalšie smerovače v sieti sú označované LSR (Label Switch Router)

- Pakery sú priraďované k FEC (Forward Equivalence Class)

- Každá FEC má svoje návestie

- Typ FEC závisí pod IP adresy, typu dát a pod.

Pozícia LER a LSR

LER

- Je umiestnený na edge MPLS siete a pridáva a odníma labels/návestia z packetov

- Podporuje spojenie rôznych sietí (frame relay, ATM, and Ethernet)

LSR

- Je vysokorýchlostný router v core MPLS sieti

- Ako LSRs môžu byť použité ATM switches bez zmeny ich hardware.

- Label switching je ekvivalentný s VP/VC switching

Label-Switched Paths – LSPs

- Je to cesta vytvorená pred prenosom

- Cesta je reprezentovaná prostredníctvom FEC (Forward Equivalence Class)

Forward Equivalence Class – FEC

- Je reprezentovaná ako skupina paketov, ktoré majú rovnaké požiadavky na prenos.

- Označenie každého paketu a priradenie požadovanej FEC je vykonané len raz, keď paket vstupuje do siete

Architektúra LPMS

- Dva spôsoby vytvárania LSP – Label Switched Paths

  - hop-by-hop routing ako v IP, používa ľubovoľný routovací protokol

  - vstupný LER – Label Edge Router špecifikuje zoznam cez ktorý môžu byť smerované pakety

LSP Details

- MPLS poskytuje dva spôsoby vytvárania LSP

  - hop-by-hop routing

Každý LSR nezávisle vyberá next hop pre daný FEC, LSRs podporuje routing

protocols (OSPF, ATM …).

- explicit routing

- Je jednoduchý zdrojový routing, vstupný LSR špecifikuje zoznam uzlov, cez ktorý paket bude prechádzať

- LSP nastavenie FEC je jednosmerné, spôtná prevádzka má iné LSP!

Architektúra MPLS

Label

- Label (štítok) je 20 bitové číslo ktoré identifikuje cestu paketu z daného LSR

- Label ma len lokálnu platnosť, pri ceste cez jednotlivé LSR sa zamieňa podľa tabuľky LIB (label information base) uloženej v každom LSR

MPLS výhody

- Zlepšuje prevádzku paketového smerovania v sieti

- Podporuje QoS  CoS pre rôzne služby

- Podporuje výkon siete

- Integruje IP a ATM/FR/Etherent v sieti

- Vytvára interoperabilitu sietí

MPLS nevýhody

- Je pridaná akoby ďalšia vrstva

- Router musí byť konfigurovaný na MPLS

SLA (Service Level Agreement)

- Kľúčovou vlastnosťou sietí budúcich generácii je existencia služieb zabezpečujúcich prenos dát s rôznou triedou kvality

- Poskytovatelia garantujú kvalitu vo svojej sieti

- zmluvne dohodnuté QoS hodnoty v SLA