# Prednáška 5

Ciele učenia

- Funkcie a služby linkovej vrstvy

- Prenos v linkovej vrstve, štruktúru rámca, umiestnenie rámca, vytvorenie rámca

- Základné spôsoby zabezpečenia proti chybám na linkovej vrstve

- Prístup na spoločné komunikačné prostredie

- Adresovanie na linkovej vrstve - MAC adresácia,  riadenie toku dát,

- Základné linkové protokoly

# Linková vrstva

OSI model

Linková vrstva (Data Link Layer)

Charakteristika

- Druhá vrstva OSI modelu

- Označovaná aj ako dátová/spojová vrstva OSI modelu

- Poskytuje mechanizmy komunikácie medzi dvomi bodmi/uzlami siete

- Dôvodom jej špecifikácie je efektívnejší a spoľahlivejší prenos po fyzickom médiu

1. Funkcie linkovej vrstvy

Základná funkcia

- Poskytovanie rozhrania a  služobných primitív (service primitive) sieťovej vrstve

Virtuálna komunikácia                               Skutočná komunikácia

Špecifické funkcie

- Vytváranie, odosielanie a príjem rámcov

- Zabezpečenie prenosu voči chybám

- Fyzické adresovanie, k rámcom pridáva HW adresy východzieho a prijímajúceho koncového zariadenia

- Riadenie a regulácia toku dát prostredníctvom rámcov

Miesto realizácie funkcií linkovej vrstvy

Dva prenosové body, spravidla aj body spojovania

- Nespojovaná služba (connectionless service)

  - Potvrdená nespojovaná služba (acknowleged connectionless service)

  - Nepotvrdená nespojovaná služba (unacknowledged connectionless service )

- Spojovaná služba (connection-oriented service)

(Ich význam bude viac zrejmý na konci prednášky)

Nepotvrdená nespojovaná služba (unacknowledged connectionless service)

  - posielajú sa samostatné rámce,

  - pred odoslaním nie je vytvorené spojenie,

  - pri poškodení alebo strate rámca nie sú urobené kroky na opätovné vyslanie,

  - vhodná pre spoľahlivé kanály, kde je nízka chybovosť,

  - vhodná aj pre prevádzku  v reálnom čase, ako je hlas, kde oneskorené dáta sú horšia ako sú zlé dáta,

  - často používaná služba v LAN.

Potvrdená nespojovaná služba (acknowleged connectionless service)

  - nie je vytvorené logické spojenie,

  - každý samostatne vysielaný rámec je individuálne potvrdzovaný,

  - ak nie je rámec prijatý v špecifikovanom intervale, je posielaný znovu,

  - vhodná pre nespoľahlivé linky, ako sú pri bezdrôtových procesoch,

  - pri spoľahlivých kanáloch, ako sú optické káble je takýto zložitý proces zbytočný.

Spojovaná služba (connection-oriented service)

  - je najprepracovanejšia služba,

  - prenos je uskutočňovaný trojfázovo: vytvorí sa spojenie, posielajú sa rámce a po ukončení prenosu sa spojenie zruší,

  - každý rámec, posielaný počas spojenia, je číslovaný a linková úroveň garantuje, že každý vyslaný rámec je prijatý,

  - v tomto prípade je garantované, že každý rámec je prijatý iba raz a všetky rámce sú prijaté v správnom poradí.

Otázky k časti 1

- Čo je hlavnou funkciou linkovej vrstvy?

- Ktoré z vymenovaných špecifických funkcií patria linkovej vrstve? {

  - Vytváranie, odosielanie a príjem rámcov

  - Zabezpečenie voči chybám pri prenose medzi dvomi bodmi prenosovej cesty

  - Fyzické adresovanie cez MAC adresy

  - Riadenie a regulácia toku dát prostredníctvom rámcov

  - Fyzické adresovanie v sieti

  - Riadenie a regulácia toku dát prostredníctvom paketov

  - Zabezpečenie prenosu správy

- Medzi akými bodmi v sieti sú vytvárané funkcie linkovej vrstvy? {

  - Medzi koncovými zariadeniami

  - Medzi dvomi bodmi prenosu

  - Medzi dvomi bodmi, ktoré sú spravidla spojovacie body prenosovej cesty

  - Medzi prijímačom a vysielačom prenosovej cesty

  - Medzi ľubovoľnými bodmi, ktoré sú určené podľa druhu služby

- Aký je charakter služby, ktoré linková vrstva poskytuje sieťovej úrovni?

- Ktorá úroveň poskytuje služby linkovej úrovni a ako?{

  - Linková vrstva využíva služby fyzickej vrstvy, ktorá pre ňu poskytuje prenos bitov fyzickými prenosovými médiami.

  - Linková vrstva využíva služby sieťovej vrstvy, ktorá pre ňu poskytuje prenos bytov fyzickými prenosovými médiami.

  - Linková vrstva využíva sieťovú vrstvu na nepotvrdenú nespojovanú službu.

  - Linková vrstva využíva sieťovú vrstvu na potvrdenú nespojovanú službu.

- Ktoré z charakteristík patria nepotvrdzovanej nespojovanej službe (unacknowledged connectionless service)?{

  - posielajú sa samostatné rámce.

  - pred odoslaním nie je vytvorené spojenie.

  - pri poškodení alebo strate rámca nie sú urobené kroky na opätovné vyslanie.

  - vhodná pre spoľahlivé kanály, kde je nízka chybovosť.

  - ak nie je rámec prijatý v špecifikovanom intervale, je posielaný znovu.

  - vhodná pre nespoľahlivé linky, ako sú pri bezdrôtových procesoch.

- Ktoré z charakteristík patria potvrdenej nespojovanej službe (acknowleged connectionless service)?{

  - nie je vytvorené logické spojenie.

  - každý samostatne vysielaný rámec je individuálne potvrdzovaný.

  - ak nie je rámec prijatý v špecifikovanom intervale, je posielaný znovu.

  - vhodná pre nespoľahlivé linky, ako sú pri bezdrôtových procesoch.

  - vhodná aj pre prevádzku  v reálnom čase, ako je hlas, kde oneskorené dáta sú horšia možnosť ako prijať zlé dáta.

  - často používaná služba v LAN.

- Ktoré z charakteristík patria spojovanej službe (connection-oriented service)?{

  - je najprepracovanejšia služba.

  - prenos je uskutočňovaný trojfázovo: vytvorí sa spojenie, posielajú sa rámce a po ukončení prenosu sa spojenie zruší.

  - každý rámec, posielaný počas spojenia, je číslovaný a linková úroveň garantuje, že každý vyslaný rámec je prijatý.

  - v tomto prípade je garantované, že každý rámec je prijatý iba raz a všetky rámce sú prijaté v správnom poradí.

  - vhodná aj pre prevádzku  v reálnom čase, ako je hlas, kde oneskorené dáta sú horšia možnosť ako prijať zlé dáta.

  - ak nie je rámec prijatý v špecifikovanom intervale, je posielaný znovu.

- Ktorej úrovni poskytuje služby linková vrstva a ako?{

  - Linková vrstva poskytuje služby fyzickej vrstve, na prenos bitov fyzickými prenosovými médiami.

  - Linková vrstva poskytuje služby fyzickej vrstve, na prenos bytov fyzickými prenosovými médiami.

  - Linková vrstva poskytuje služby sieťovej úrovni, môžu mať charakter spoľahlivých a aj nespoľahlivých služieb.

  - Linková vrstva poskytuje služby sieťovej úrovni, môžu mať charakter len spoľahlivých služieb

- Medzi akými bodmi v sieti sú vytvárané funkcie linkovej vrstvy? {

  - Medzi koncovými zariadeniami

  - Medzi dvomi bodmi prenosu

  - Medzi dvomi bodmi, ktoré sú spravidla spojovacie body prenosovej cesty

  - Medzi prijímačom a vysielačom prenosovej cesty

  - Medzi ľubovoľnými bodmi, ktoré sú určené podľa druhu služby

2. Prenos v linkovej vrstve

- Prenos je uskutočňovaný v rámcoch

- Rámec linkovej vrstvy

  - Je komunikačnou jednotkou linkovej vrstvy

  - Je tvorený časťami, nazývanými polia

  - Každá časť má určitú funkciu pri prenose

  - Do rámca sa balí paket zo sieťovej vrstvy

  - Typ rámca je daný príslušnou technológiou

Miesto vytvárania rámcov

Dáta prechádzajú linkovou úrovňou, sú odovzdávané sieťovej úrovni a odovzdané ďalšej linkové úrovni k spracovaniu

Základné časti rámca

- Záhlavie rámca (frame header)

- Pole užitočnej informácie (payload field)

- Zápätie (frame trailer)

- Do rámca sa zapuzdrujú pakety/datagramy

Všeobecný formát rámca linkovej vrstvy

FCS - Frame Check Sequence

Začiatok a koniec rámca

- Zadaním dĺžky na začiatku rámca – nepoužíva sa

- Vybraným znakom (STX- štart, ETX – end,…)

- Nezameniteľnou postupnosťou bitov (FLAG – 01111110)

Typy rámcov

- Podľa spôsobu chápania obsahu rámca

  - Znakovo orientované (riadiace informácie sú množiny znakov)

  - Bitovo orientované (riadiace informácie na začiatku a konci rámca sú bity)

Vytváranie rámcov

- Spôsoby tvorby rámcov

  - Súčet znakov rámca

  - Bajtové návestie s vkladaním bajtov

  - Návestie s bitovým vkladaním

Tvorba rámca súčtom znakov

- V záhlaví rámca je špecifikovaný počet znakov rámca a podľa neho sa určí koniec

- Problém s určením hraníc pri chybnom prenose počtu znakov

Tvorba rámca bajtovým návestím

- Návestie (flag) charakterizuje začiatok a koniec rámca – je tvorené špeciálnymi znakmi

- Problém nastane, ak sú v poli dát rovnaké znaky ako vo flag, preto sa vkladajú ešte ESC bajty, technika sa označuje vkladanie bajtov (byte stuffing), môže byt aj viacnásobné.

Bitové návestie/ značka (bit flag)

- Návestie (flag) charakterizuje začiatok a koniec rámca – je tvorené postupnosťou bitov

pôvodné

prenášané

po  odstránení značiek

- Vkladanie bitov (bit stuffing)

- V príklade – po 5 jedničkách vložíme vždy nulu, platí pre HDLC protokol

Otázky k časti 2

- Medzi akými bodmi v sieti sú používané mechanizmy linkovej vrstvy?{

  - Medzi dvoma susednými bodmi v sieti.

  - Medzi dvoma ľubovoľnými bodmi v sieti.

  - Medzi koncovými bodmi spojenia.

  - Medzi dvoma ľubovoľnými bodmi v sieti okrem koncových.

- Aká komunikačná jednotka sa zapuzdruje  do rámca? {

  - bit

  - bajt

  - paket

  - datagram

  - segment

  - správa

- Čo znamená encapsulácia na linkovej vrstve? {

  - Zapuzdrenie paketov zo sieťovej vrstvy

  - Vytvorenie rámca z paketov

  - Vytvorenie rámca zo súvislého toku bitov

  - Zapuzdrenie segmentu do súvislého toku bitov

  - Rozdelenie bitov do určitých častí

- Ako sa uskutočňuje decapsulácia v linkovej vrstve? {

  - Z rámcov sa vyčlenia paketov pre sieťovú vrstvu

  - Z rámca sa vyčlenia jednotky sieťovej vrstvy

  - Z rámca sa stane súvislý tok bitov

  - Z rámca sa vyčlení segment

  - Jednotlivé bity rámca sa ľubovoľne rozdelia do paketov

- Čo znamená výraz decapsulácia rámca?{

  - Odstránenie riadiacich znakov rámca po jeho správnom prijatí.

  - Pridávanie riadiacich znakov k rámcu.

  - Vkladanie bitov do rámca.

  - Zapuzdrovanie rámca.

- Čo znamená označenie linkový rámec (line frame)?{

  - je to prenosová jednotka linkovej vrstvy.

  - sú to pakety zo sieťovej vrstvy enkapsulované na prenos v linkovej vrstve.

  - sú to datagramy zo sieťovej vrstvy enkapsulované na prenos v linkovej vrstve.

  - je to zostava bytov z fyzickej vrstvy enkapsulovaná na prenos.

  - je to správa zapuzdrená pre prenos po sieti

- Čo obsahuje každý rámec?

- Aký je význam poľa koniec rámca?{

  - Pole koniec rámca obsahuje informácie o dĺžke rámca.

  - Pole koniec rámca upozorňuje zdrojový počítač o tom, že cieľový počítač prijal rámec.

  - Pole koniec rámca obsahuje informácie o adrese cieľového počítača.

  - Pole koniec rámca upozorňuje potrebné zariadenia o tom že rámec končí.

- Aký je význam poľa začiatok rámca?{

  - Pole začiatok rámca upozorňuje potrebné zariadenia o tom že sa začína prenášať rámec.

  - Pole začiatok rámca obsahuje informácie o adrese zdrojového počítača.

  - Pole začiatok rámca obsahuje informácie o adrese cieľového počítača.

  - Pole začiatok rámca upozorňuje ostatné počítače o tom že rámec končí.

- Čo je vyjadrené v rámci poli adresa?{

  - Pole adresa rámca obsahuje informácie aj o adrese zdrojového počítača.

  - Pole adresa rámca obsahuje informácie aj o adrese cieľového počítača.

  - Pole adresa rámca obsahuje informácie o dĺžke rámca.

  - Pole adresa označuje MAC adresu zdroja a prijímača.

  - Pole adresa obsahuje adresu sieťových prvkov, medzi ktorými je vytvorená linková vrstva.

- Ako sa odborne volajú špeciálne znaky, ktoré sa vkladajú pred návestia rámcov (tzv. byte stuffing)?{

  - escape bajty

  - enter bajty

  - exit bajty

  - edit bajty

- Čo platí pre vkladanie bajtov/znakov (byte stuffing) do rámca?{

  - Je to vkladanie špeciálnych escape znakov pred návestia rámcov, aby nedošlo k zmiešaniu návestí dvoch susedných rámcov.

  - Znaky vložené touto technikou sú na linkovej úrovni na prijímajúcej strane odstránené (destuffing) a užitočné dáta rámca sú odovzdané sieťovej úrovni.

  - Ide o vkladanie bytov na koniec rámcov, aby bola splnená predpísaná veľkosť rámca.

  - Ide o vkladanie bytov na začiatok rámcov, aby bola splnená predpísaná veľkosť rámca.

- Čo platí pre vkladanie bitov (bit stuffing) do rámca?{

  - Je to pridávanie určitého počtu bitov do rámca.

  - Je to jedna z techník linkovej vrstvy pre tvorbu rámcov.

  - Je to technika, pri ktorej vždy, keď vysielač na linkovej úrovni zistí päť po sebe idúcich jednotiek automaticky vloží 0 do bitového toku.

  - Je to vkladanie špeciálnych escape znakov pred návestia rámcov, aby nedošlo k zmiešaniu návestí dvoch susedných rámcov.

3. Zabezpečenie proti chybám

- Odstraňuje chyby digitálneho signálu spôsobené neideálnym kanálom na linkovej vrstve

- Spôsoby zabezpečenia

  - Bezpečnostné kódovanie

  - Metódy so spätnou väzbou

- Druhy bezpečnostných kódov

  - Detekčné – chybu iba detekujú

  - Korekčné – chybu aj opravujú

Spôsoby zabezpečenia prenosu

Jednoduché detekčné kódy

Zabezpečenie paritou

Sk + Sk-1 + …… + S1 + r1 = 0 pre párnu paritu

Sk + Sk-1 + …… + S1 + r1 = 1 pre nepárnu paritu

Príklad zabezpečenia paritou

- Zabezpečte párnou paritou blok dát 1011010

- Riešenie 10110100

- Zabezpečte nepárnou paritou blok dát 1011010

- Riešenie 10110101

- Nedostatky: Ak v kódovom slove nastanú dve zmeny, nedetekuje sa.

Zabezpečenie krížovou paritou

1  0  1  0  1     1

1  0  0  0  1     0

1  1  1  1  1     1

0  1  0  0  0     1

1  0  0  1  1     1

Cyklické kódy CRC (Cyclic Redundancy Check)

- Princíp je založený na delení mnohočlenov/ polynomov

Cyklické kódy CRC

- Postup tvorby

  - Číslicová správa sa rozdelí na bloky, ktoré tvoria binárne čísla

  - Podľa dĺžky bloku a prenosového prostredia sa vyberie generačný mnohočlen, ktorého dĺžka je menšia ako dĺžka bloku

  - Zabezpečovaný blok sa vynásobí mocninou rovnakého rádu, ako je generačný mnohočlen

  - Vzniknutý blok delíme generačným mnohočlenom

  - Zvyšok po delení označujeme kontrolné slovo/ CRC a priradíme ho k prenášanému bloku

- Blok správy je číslo 1010001101

- Generačný mnohočlen je 110101

- Blok správy vynásobíme rovnakou mocninou, akú má generačný mnohočlen: 101000110100000

- Vytvorený mnohočlen delíme generačným mnohočlenom

- Zvyšok po delení dá kontrolné slovo: 01110

- Zvyšok pridáme k bloku správy a prenášame blok 101000110101110  - kódové slovo

Cyklické kódy CRC

Výpočet cyklického kontrolného súčtu

Vyhodnotenie cyklického kódu

- Na prijímacej strane sa zabezpečená správa vydelí generačným mnohočlenom

- Ak je zvyšok po delení nulový, bol blok prenesený s veľkou pravdepodobnosťou bez chýb

- Ak nie je zvyšok nulový, je potrebné prenos správy opakovať

Spätná väzba

- Informačná spätná väzba

- Rozhodovacia spätná väzba

Otázky k časti 3

- Ktoré základné spôsoby zabezpečenia proti chybám sa používajú v komunikačných technológiách?

  - Bezpečnostné kódy

  - Linkové kódy

  - Spätnoväzobné metódy

  - Metódy so spätnou väzbou

  - Kombinácia bezpečnostných kódov a metód spätnej väzby

- Aký je rozdiel medzi detekčnými a korekčnými kódmi?

  - Detekčné kódy detekujú chybu ale neodstránia ju, korekčné kódy chybu aj detekujú aj odstraňujú.

  - Detekčné kódy detekujú chybu a korekčné kódy ju odstraňujú.

  - Detekčné kódy chybu iba odstraňujú, korekčné ju aj detekujú aj odstraňujú

  - Detekčné kódy chybu iba detekujú, korekčné ju aj opravujú.

  - Nie je rozdiel, potrebná je ich spolupráca na zabezpečovaní proti chybám.

- Ktoré dva druhy bezpečnostných kódov sa najčastejšie používajú na linkovej vrstve?{

  - Detekčné

  - Korekčné

  - Párne

  - Nepárne

  - Krížové

- Ktoré z vyjadrení platí pre zabezpečenie paritou?{

  - Parita súvisí s počtom prenesených bitov za sekundu v kódovom slove.

  - Parita súvisí s počtom jednotkových prvkov v kódovom slove.

  - Parita súvisí s počtom kódových slov.

  - Parita môže byť párna alebo nepárna.

  - Parita môže je vždy párna.

  - Parita je vždy nepárna.

- V čom je hlavný nedostatok pri zabezpečení paritou?{

  - Ak v zabezpečenom kódovom slove nastanú dve chyby, parita ich neodhalí.

  - Chyba v prenose párneho počtu bitov správy sa nedá paritou odhaliť.

  - Chyba v prenose nepárneho počtu bitov správy sa nedá paritou odhaliť.

  - Parita významne zvyšuje počet bitov potrebných na prenesenie.

  - Výpočet parity je výpočtovo veľmi náročný.

- Čo znamená:Pole kontrolné číslo – Frame Check Sequence (FCS) ?

- Čo vyjadruje označenie CRC?{

  - presne Cyclic Redundancy Check

  - presne Computational Redundant Cycle

  - presne Comparative Reciprocal Code

  - Špeciálny spôsob zabezpečenia prenosu použitím cyklického kódu

  - Jeden z detekčných kódov používaný na linkovej úrovni

- V čom spočíva princíp CRC?{

  - V delení polynómov

  - V násobení polynómov

  - V sčítaní polynómov

  - V odčítaní polynómov

  - V kombinácii polynómov

4. Prístup na spoločné  komunikačné prostredie

Dôvody:

- Každý má právo využívať komunikačné prostredie

- Komunikačné prostredie má obmedzenú kapacitu

Riadenie prístupu k spoločnému médiu

Úlohy:

- kontrolovať pripojenie k médiu

- dohodovať oprávnenie k vysielaniu

- určiť okamžik zahájení vysielania rámca

- kontrolovať časové parametre pri vysielaní rámca

- dohľad nad výskytom kolízií

- reagovať na prípadné kolízie

- …..

Metódy riadenia prístupu/ prístupové metódy

- Zabezpečia efektívne využitie prenosovej kapacity poskytovanej prenosovým médiom

- Riadenie prístupu umožní:

  - Rozdeliť celkovú kapacitu prenosového média na časti, ktoré sú prideľované jednotlivým prenosovým kanálom

  - Zabezpečiť rovnomerné prideľovanie kapacity prenosového média jednotlivým koncovým zariadeniam

  - Minimalizovať riziko kolízie súčasného pridelenia prenosového média viacerým kanálom, prípadne ho úplne vylúčiť

Druhy prístupových metód

- Stochastické – ako metódu prístupu využívajú náhodný proces

  - Aloha

  - CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

- Deterministické – prístupové práva prideľujú podľa určitých pravidiel

  - TDMA (Time Division Multiple Access)

  - FDMA (Frequency Division Multiple Access)

  - WDMA (Wavelength Division Multiple Access)

  - CDMA (Code Division Multiple Access)

Čistá Aloha

Stochastické

- vychádza z predpokladu, že najjednoduchším riadením je chaos

- zdroje signálu (terminály, prac. stanice) voľne vysielajú správy v dobe, kedy to potrebujú  kolízie

- rozpoznanie kolízie monitorovaním prenosového kanála vysielajúcou stranou  zastavenie vysielania, obnova po náhodne zvolenom čase

- vhodné pre zdroje, ktoré generujú nepravidelne krátke zhluky (používané v LAN)

Synchrónna Aloha (Slotted Aloha)

- Zlepšenie priepustnosti -  zavedením deterministických prvkov

- „Slotted“ alebo „Synchronous“ ALOHA - časovo delený prístup

- Vysielanie je možné len v synchronizačných okamžikoch

- Ak sa okamžik nevyužije, čaká sa na ďalší.

- Je potrebné

  - vytvorenie časového rastra

  - pevnej dĺžky dátových blokov

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

- Metóda s minimalizáciou kolízie

- Zariadenie sleduje prevádzku na spoločnom kanále a zisťuje či je kanál voľný

- Vysiela len vtedy, keď je kanál voľný

- V prípade kolízie sa ukončí prenos bloku a potom sa čaká určitý čas, kým je opäť kanál voľný

CSMA/CD s detekciou kolízie

- Každé zariadenie sleduje prevádzku v spoločnom kanále aj počas vysielania

- Pri vzniku kolízie terminály ukončia vysielanie a vyšlú špeciálny signál tzv. Jam – typicky s dĺžkou 32 bitov  vysielajúci, terminál preruší vysielanie

- Ak nedôjde ku kolízii je odvysielaná celá správa

- Kolízia nenastane počas vysielania ale iba na jeho začiatku

- Najčastejšie používaná v lokálnej dátovej sieti typu Ethernet štandard IEEE 802.3

- Nie sú vhodné pre prenosy v reálnom čase

Deterministické prístupové metódy

•    TDMA (Time Division Multiple Access) - dostupná prenosová kapacita sa delí v čase

- FDMA (Frequency Division Multiple Access) - dostupná prenosová kapacita sa delí na frekvenčné pásma

- WDMA (Wavelength Division Multiple Access) -  modifikácia FDMA pre oblasť vlnových dĺžok spadajúcich do optickej oblasti

- CDMA(Code Division Multiple Access) - systémy s priradením kanálov na báze kódovania prenášaných signálov

TDMA (Time Division Multiplex Access)

Rozdiel medzi TDM a TDMA :

- TDM je spojenie bod – multibod

- TDMA obsahuje procedúry pre pripojenie k prenosovému kanálu

FDMA (Frequency Division Multiple Access)

- každé frekvenčné pásmo je pevne pridelené jednému prenosovému kanálu

- medzi jednotlivými frekvenčnými pásmami je potrebné dodržať ochranné pásma

- použite: hlavne v oblasti rádiových prístupových systémov

- používa sa hlavne v kombinácií s TDMA, WDMA, ...

WDMA (Wavelength Division Multiple Access)

- na prenos dát od rôznych terminálov využíva rôzne vlnové dĺžky

CDMA (Code Division Multiple Access)

- terminály používajú rovnakú frekvenčnú a časovú oblasť

- oddelenie dát prenášaných od jednotlivých terminálov (vytvorenie kanálov) je vytvorené priradením špecifického kódového slova každému spojeniu

- kódovým slovom dĺžky n bitov („chips“) sa násobí každý bit

- nevýhoda: vyžaduje podstatne väčšie šírky pásma ako iné metódy (dôvodom je redundantnosť spôsobená vkladaním chips)

- výhoda: minimalizácia rizika príjmu neoprávneným prijímačom

- použitie: v rádiových prístupových systémoch, aj pre vojenské aplikácie

Token Passing

- každý terminál pozná adresy svojich susedov sprava  a zľava

- terminál s najvyšším číslom vysiela ako prvý

- po odvysielaní odovzdá povolenie (token) susedovi, atď.

- token - riadiaci rámec, prenášaný po spoločnom kanále podobne ako dátové rámce

- IEEE 802.4 (Token Ring) - kruhová fyzická architektúra

- IEEE 802.5 (Token Bus) - zbernicová fyzická architektúra

Otázky k časti 4

- K čomu sú určené prístupové metódy na linkovej vrstve?{

  - Riadia prístup k prenosovému médiu ktorým je koncové zariadenie pripojené k uzlu siete

  - Riadia prístup viacerých používateľov k spoločnému prenosovému médiu s komunikačnej sieti

  - Riadia prístup k dátam, ktoré sú prijímané koncovým zariadením

  - Riadia prístup k službám, ktoré poskytuje sieť.

  - Radia prístupu k spoločnému kanálu tak, aby nedochádzalo ku kolízii pri prenose dát.

- Aké je základné delenie prístupových metód?{

  - Stochastické metódy

  - Deterministické metódy

  - Pravidelné metódy

  - Nepravidelné metódy

  - Kolízne metódy

- Ktoré prístupové metódy patria k deterministickým metódam?{

  - Čistá Aloha  (Pure Aloha)

  - CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

  - CSMA/CD (CSMA/Collision Detection)

  - TDMA (Time Division Multiple Access)

  - FDMA (Frequency Division Multiple Access)

  - WDMA (Wavelength Division Multiple Access)

  - CDMA (Code Division Multiple Access)

- Ktoré prístupové metódy patria k stochastickým metódam?{

  - Čistá Aloha  (Pure Aloha)

  - CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

  - CSMA/CD (CSMA/Collision Detection)

  - TDMA (Time Division Multiple Access)

  - FDMA (Frequency Division Multiple Access)

  - WDMA (Wavelength Division Multiple Access)

  - CDMA (Code Division Multiple Access)

- V čom je rozdiel medzi stochastickými a deterministickými prístupovými metódami?{

  - v počte zariadení, ktoré je možné pripojiť k spoločnému médiu

  - v miere rizika kolízií pri prístupe k prenosovému médiu

  - v spôsobe organizovanosti prístupu k prenosovému médiu

  - v princípe použitých metód

  - v rýchlosti vysielania

- Akým spôsobom je riadený prístup komunikujúcich zariadení na spoločné prenosové médium?{

  - Náhodne - stochasticky

  - Predpovedateľne – deterministicky

  - Bez  pravidiel - chaoticky

  - S pravidlami - regulárne

4. Linková vrstva LAN

LLC - Local Link Control

- Poskytuje služby sieťovej vrstve

- Využíva služby rôznych technológií fyzickej vrstvy

- LLC sa podieľa na zapuzdrení

- Detekcia chýb

- Kontrola toku

MAC – Media Access Control

- Prístup k spoločnému prenosovému médiu použitím prístupových metód

- Zabezpečuje fyzické adresovanie pomocou MAC adresy

MAC adresovanie

- je celosvetový jednoznačný identifikátor väčšiny sieťových zariadení

- označovaná tiež ako hardwarová adresa, MAC (Media Access Control) - layer adresa alebo fyzická adresa

- MAC adresa sa skladá zo 48 bitov = 6 bajtov

- je súčasťou sieťovej karty

- je prideľovaná organizáciou IEEE

- tvar xx:xx:xx:xx:xx:xx

- Príkladom MAC adresy je napr. 00:0C:2B:DE:3F:25

- Nedá sa meniť, je daná výrobcom sieťovej karty

- Pri výmene sieťovej karty sa mení, treba ju ohlásiť sieťovému správcovi

- Zistenie MAC adresy na cvičení

Riadenie toku

- Zabezpečuje, aby vysielacie zariadenie nezahltilo prijímacie zariadenie

- Musí po určitej dobe vykonať uvoľnenie vstupných vyrovnávacích pamätí a pripraviť tak priestor pre nové dáta

- Špeciálne protokoly riadenia toku

  - protokol stop-and-wait

  - protokol posuvného okna

Opravy rámcov

- Korekčnými kódmi

- Mechanizmy opravy rámcov

  - Detekcia bitových chýb cez CRC

  - Kladné potvrdzovanie prijatia rámca

  - Opakovanie vysielania rámcov po uplynutí času

  - Záporné potvrdzovanie doplnené o žiadosť o opakovanie vysielania rámcov

Základné linkové protokoly

Použitie podľa technológií

- Ethernet

- HDLC

- PPP

- Frame Relay

Rámec Ethernet

| Preamble | Adresa určenia | Adresa zdroja | Typ rámca | Dáta | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 byte | 6 byte | 6 byte | 2 byte | 46 – 1500 byte | 4 byte |

Rámec Frame Relay

Rámec HDLC - High-Level Data Link Control

Rámec PPP - Point to Point protocol

Otázky k časti 5

- Ako je špecifikovaná linková úroveň v LAN?{

  - Ako podvrstva logických spojov (LLC)

  - Ako podvrstvu riadenia prístupu k médiu (MAC)

  - Obsahuje dve podvrstvy Local Link Control a Media Access Control

  - Je rovnaká ako v iných technológiách

  - Rozdeľuje sa na podvrstvu Riadenia logického spoja LLC  a Riadenia prístupu k spoločnému médiu MAC

- Čo je hlavnou úlohou podvrstvy LLC - Logical Link Control?{

  - Zapuzdrenie prenášaných paketov do rámcov s vhodnými pomocnými informáciami

  - Prenos bitov po médiu

  - Riadenie prístupu k médiu

  - Adresovanie podľa fyzickej MAC adresy

  - Detekcia chýb

  - Kontrola toku dát

- Čo je hlavnou úlohou podvrstvy MAC - Media Access Control?{

  - Zapuzdrenie prenášaných paketov do rámcov s vhodnými pomocnými informáciami

  - Prenos bitov po médiu

  - Riadenie prístupu k médiu

  - Adresovanie podľa fyzickej MAC adresy

  - Detekcia chýb

  - Kontrola toku dát

- Kto určuje MAC adresu?

- Čo je to MAC adresa?{

  - fyzická adresa

  - media access control address

  - 48 bitová adresa

  - bajtov dlhá adresa vyjadrená pomocou hexadecimálnych číslic

  - adresa, ktorá označuje výrobcu karty a sériové číslo karty

•      Ktorá z uvedených by mohla teoreticky byť platnou MAC adresou?{

  - 00-E0-4C-77-19-27

  - 158.193.152.18

  - 0110001110110101

  - RealtekRTL8139/810x

- Prečo je linková vrstva v LAN rozdelená na dve podvrstvy?{

  - Kvôli možnosti využiť tú istú linkovú technológiu na rôznych druhoch prenosových technológií.

  - Pretože aj OSI model vo svojom základnom tvare rozdeľuje linkovú vrstvu na dve.

  - Aby bola zabezpečená spolupráca sieťovej vrstvy s rôznymi technológiami fyzického rozhrania.

  - Pretože má mnoho funkcií a samostatne nezvláda ich realizáciu

  - Pretože má typy služieb, ktoré poskytuje sieťovej vrstve a typy, ktoré poskytuje fyzickej vrstve.

- Kto prideľuje MAC adresy?

  - Každý výrobca počítačov ľubovoľne

  - ITU (International Telecommunication Union)

  - ISO (International Standards Organization)

  - ETSI (European Telecommunication Standards Institute)

  - IETF (Internet Engineering Task Force)

  - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

- Čo zabezpečuje Riadenie toku dát na linkovej vrstve?

- Ktoré z vymenovaných spôsobov/mechanizmov sú používané pri opravách prenášaných rámcov?{

  - CRC, cyclic redundancy check, pre detekciu bitových chýb

  - Kladné potvrdzovanie prijatia rámca

  - Záporné potvrdzovanie prijatia rámca so žiadosťou o opakovanie vysielania rámca

  - Opakovanie vysielania rámca po uplynutí preddefinovanej doby

- Kto, resp. čo  určuje typ rámca pre konkrétnu technológiu?{

  - Typy rámcov sa pre rôzne technológie určujú štandardmi.

  - Typy rámcov sa pre rôzne technológie nemenia.

  - Typ rámca špecifikujú štandardizačné organizácie v spolupráci s výrobcami technológií

  - Každá technológia využíva určitý štandardizovaný rámec.

  - Typ rámca si volí prevádzkovateľ siete

- Prečo existuje viac typov rámcov?{

  - Neexistuje viacero typov rámcov.

  - Pretože existuje viacero typov sietí  a každá  má svoje špecifikácie

  - Pretože prenos po sieti je nespoľahlivý, je potrebné prenášať rôzne typy rámcov.

  - Typ rámca sa musí meniť podľa používanej prenosovej rýchlosti.

  - Zariadenia, ktoré produkujú vyššiu prevádzku majú rámce s väčším informačným poľom a zariadenia s nižšou prevádzkou majú rámce menšie