# Prednáška 4

Ciele učenia

- Vlastnosti/charakteristiky prenosových kanálov (tlmenie, fázový posuv, šírka pásma, prenosová rýchlosť, doba prenosu, oneskorenie, chybovosť, skreslenie,..)

- Vlastnosti prenosových médií používaných pre prenos signálov  v signálu v elektronických komunikačných sieťach

- Ako prispôsobiť signál prenosovému médiu (linkové kódy/signály)

- Princípy rôznych typov modulácií signálu, ich využitie pri prenose signálu

- Ako je možné realizovať viacnásobné prenosy signálov cez jedno prenosové médium

- Čo je multiplex, aké sú spôsoby multiplexovania

# Fyzická vrstva II. – prenosové kanály/ média

OSI model

Fyzická vrstva (physical layer)

Charakteristika

- Je prvou vrstvou OSI modelu

- Poskytuje prostriedky pre prenos

  - Prenosové médiá

  - Prenosové systémy

  - Modemy

  - ......

- Špecifikuje elektrické a mechanické vlastnosti

  - elektrické parametre signálu

  - význam signálu a časový priebeh

  - vzájomné nadviazanie riadiacich a stavových signálov

  - zapojenie konektorov

-       ......

Základná funkcia fyzickej vrstvy

- Vytvorenie fyzického spojenia pre prenos medzi dvomi linkovými entitami/funkčnými jednotkami. Fázy vytvárania fyzického spojenia:

  - Aktivovať fyzické spojenie

  - Udržiavať ho v aktívnom stave

  - Deaktivovať fyzické spojenie

- Zabezpečenie funkčných a procedurálnych požiadaviek na spojenie

  - dodržiavanie výkonnostných veličín fyzickej vrstvy

  - prevod digitálnej reprezentácie dát z používateľského zariadenia na zodpovedajúce signály, ktoré sú prenášané cez komunikačný kanál

  - zoraďovanie bitov podľa použitého multiplexu

  - oznamovanie poruchových stavov linkovej vrstvy

- Poskytnutie štandardizovaného rozhrania fyzickému prenosovému médiu v závislosti od príslušnej technológie

Spoločné princípy fyzickej vrstvy

Spôsoby a princípy prenosu signálu pod prenosovom médiu – 2. časť Fyzickej vrstvy

- Prenosový kanál

- Prenosové médiá

- Linkové kódovanie

- Modulácie

- Multiplexovanie

Vlastnosti/charakteristiky prenosových kanálov

Kľúčové slová

  - Dynamický rozsah prenosového kanála

  - Šírka pásma prenosového kanála

  - Priepustnosť prenosového kanála

  - Odstup signál šum

  - Maximálna prenosová rýchlosť

  - Nyquistovo kritérium

  - Skutočná dosiahnuteľná prenosová rýchlosť

  - Prenosové médium

  - Tlmenie prenosového média

  - Fázový posuv v prenosovom médiu

  - Presluchy v prenosovom médiu

  - Kvalita prenosovej cesty

Komunikačný/prenosový kanál

- Je fyzické prostredie, ktoré umožňuje prenos signálu

- Je tvorený konkrétnymi technickými prostriedkami, ktoré splňujú určité kritériá/charakteristiky (majú požadované vlastnosti)

Charakteristiky kanála

- Dynamický rozsah kanála Dk – akú amplitúdu signálu je možné preniesť, charakterizovaný ako odstup signál šum

- Šírka pásma/šírka frekvenčného spektra/frekvenčný rozsah (Bandwidth) Fk – ktoré frekvencie je možné kanálom preniesť

- Doba trvania signálového prvku Tk  - z ktorého sa odvodzuje modulačná rýchlosť

- Súhrn týchto veličín sa označuje ako priepustnosť prenosového kanála  Pk

Charakteristiky signálu

- Dynamický rozsah signálu Ds – zmena amplitúdy signálu

- Šírka pásma/šírka frekvenčného spektra/frekvenčný rozsah (Bandwidth) Fs súhrn všetkých harmonických zložiek signálu

- Doba trvania signálového prvku Ts  najmenšia časť signálu, ktorá musí byť rozlíšená

- Súhrn týchto veličín sa označuje ako objem signálu Vs

Vzťah signál – kanál

- Priepustnosť prenosového kanálu Pk musí byť väčšia alebo rovná objemu príslušného prenášaného signálu Vs

- Priepustnosť prenosového kanála sa označuje aj pojmom prenosová kapacita kanála

Merateľné parametre kanála

- Odstup signál - šumu (SNR), dB

- Šírka pásma, Hz, bit/s ???

- Maximálna prenosová rýchlosť

- Oneskorenie

- Chybovosť

Prenosová rýchlosť kanála

- Vzťah modulačnej a prenosovej rýchlosti

vp = vm log2N

- Vzťah modulačnej rýchlosti a šírky pásma – Nyquistov teorém

Vm = 2 * šírka pásma = 2 F

- Maximálne dosiahnuteľná rýchlosť

vp = vm log2N = 2 F log2N

Prenosová rýchlosť kanála

- Je daná

  - fyzikálnymi vlastnosťami prenosového média (vodičov/ káblov apod.)

  - vlastnosťami ďalších technických prostriedkov, ktoré prenosový kanál spoluvytvárajú (napr. modemy, multiplexory a pod.)

- Ako dosiahnuť najvyššiu prenosovú rýchlosť?

Skutočná maximálna prenosová rýchlosť kanála

- Je daná

  - šírkou prenosového pásma

  - "kvalitou" prenosového kanála, vyjadrenou odstupom signálu od šumu

vpmax =  F log2 (1 + SNR)

Charakteristiky prenosových médií

- Tlmenie kanála

- Vzťah úrovní signálu a tlmenie

a = Lvstupná - Lvýstuná

Charakteristiky prenosových médií

- Fázový posuv – hodnotený parametrom skupinového oneskorenia, čo je vyjadrené ako derivácia fázového posuvu podľa frekvencie

Charakteristiky prenosových médií

Šum v kanáli

- tepelný šum kábla, resp. zosilňovača

  - fázová nestabilita dĺžky trvania symbolov (fázový jitter)

  - impedančné odrazy na nehomogenitách prenosového média

- 2 vonkajšie rušenie

  - presluchy vznikajúce pri súbežnom vedení metalických vedení

  - impulzné rušenia (vplyv napájacích obvodov, elektrických spotrebičov)

- Použitie opakovačov pre obnovenie tvaru signálu

Otázky k časti 1

- Akým parametrom sa charakterizuje dynamický rozsah kanálu Dk?

  - priepustnosť kanála Pk

  - intervalom frekvencií, ktoré je prenosový kanál schopný preniesť

  - odolnosť proti rušivým vplyvom v kanáli

  - SNR - Signal  Noice Ratio

  - odstup signálu od šumu v príslušnom kanáli

- Podľa akých parametrov sa hodnotí priepustnosť prenosového kanála Pk?

  - dynamický rozsah kanálu, šírka pásma prenosu kanála, minimálna doba trvania signálového prvku

  - pomer výkonu šumu ku výkonu signálu, odolnosť proti rušivým vplyvom v kanáli, šírka pásma prenosu kanála

  - dynamický rozsah kanálu, pomer výkonu šumu ku výkonu signálu, minimálna doba trvania signálového prvku

  - interval frekvencií, ktoré je prenosový kanál schopný preniesť, odolnosť proti rušivým vplyvom v kanáli, minimálna doba trvania signálového prvku

- Aký je pomer signál/šum v prenosovom kanáli, ak parameter SNR je 3 dB?{

  - 2:1

  - 3:1

  - 5:1

  - 10:1

- Môže byť šírka pásma prenosových médií výrazne vyššia, ako skutočne využívaná šírka pásma pre prenos určitého signálu.

- Je maximálne dosiahnuteľná prenosová rýchlosť  priamo úmerná šírke pásma a počtu stavov prenášaného signálu.

- Čo vyjadruje Nyquistov teorém ?

  - Pre signál s počtom úrovní N sa určí hodnota prenosovej rýchlosti tak, že za modulačnú rýchlosť dosadíme

  - Nyquistovo kritérium

  - dvojnásobok šírky pásma kanála

  - počet úrovní

  - pomerom signál/šum

  - počet prenášaných úrovní

- Aký vzťah platí medzi  šírkou pásma prenosového kanála a prenosovou rýchlosťou, ktorú možno v kanále dosiahnuť.

- Môže sa zdokonaľovaním technológie prenosu sa dá ľubovoľne zvyšovať aj prenosová rýchlosť.

  - Aká je nevýhoda používateľa služby prenosu pri zvyšovaní prenosovej rýchlosti zväčšovaním šírky frekvenčného pásma?{

  - Za väčšie frekvenčné pásmo viac platíme.

  - Neexistuje žiadna nevýhoda.

  - Prenosová rýchlosť sa nikdy nezmení pri zväčšení šírky frekvenčného pásma.

  - Väčšie frekvenčné pásmo znamená síce zrýchlenie, ale zároveň aj zhoršenie kvality prenášaného signálu.

- Ako je možné určiť  prenosovú rýchlosť v kanáli v kbit/s, kde je pomer signál/šum 1000 a frekvenčný rozsah kanála je 6 kHz?{

  - 6 * log2(1 + 1000)

  - 6

  - 6 * log2 1000

  - 6 * log2(1 - 1000)

- Ako sa určí frekvenčné pásmo kanála v kbit, ak SNR je 30 dB a maximálna prenosová rýchlosť je 56 kbit/s?{

  - 56 / log2(1 + 30)

  - 56 / log2(1 - 30)

  - 56 * log2(1 - 30)

  - 56 / ln(1+ 30)

- Aký je približný vzťah medzi šírkou pásma kanála v Hz a prenosovou rýchlosťou v bit/s?{

  - šírka pásma kanála v Hz vyjadruje približne jedno až dvojnásobok prenosovej rýchlosti.

  - všeobecne platí, čím vyššia je šírka pásma, tým je vyššia prenosová rýchlosť

  - šírka pásma a prenosová rýchlosť sú vždy rovnaké

  - šírka pásma a prenosová rýchlosť sú dva odlišné pojmy, ktoré spolu nesúvisia

  - platí priama úmera - čím je požadovaná vyššia prenosová rýchlosť, tým kanál vytvorí vyššiu šírku pásma

- Aký je vzťah medzi modulačnou rýchlosťou a šírkou pásma?{

  - maximálna modulačná rýchlosť je číselne dvojnásobkom šírky pásma

  - maximálna modulačná rýchlosť je číselne rovná šírke pásma

  - maximálna modulačná rýchlosť je číselne trojnásobkom šírky pásma

  - maximálna modulačná rýchlosť nie je závislá od šírky pásma

- Aký je vzťah medzi tlmením a vstupnou a výstupnou úrovňou signálu pri prenose?{

  - Tlmenie znamená zníženie výstupnej úrovne signálu oproti vstupnej úrovni.

  - Tlmenie nesúvisí so vstupnou a výstupnou úrovňou signálu.

  - Tlmenie je nepriamo úmerné výstupnej úrovni signálu.

  - Tlmenie je nepriamo úmerné vstupnej úrovni signálu.

  - Tlmenie je rozdiel vstupnej a výstupnej úrovne.

- Je možné zdokonaľovaním technológie neobmedzene zvyšovať prenosovú rýchlosť v danej šírke prenosového pásma v kanáli danej kvality?

  - Existuje hranica za ktorú už sa rýchlosť nezvýši žiadnym zdokonaľovaním technológie v danej šírke prenosového pásma v kanáli danej kvality.

  - Prenosová rýchlosť sa dá neobmedzene zväčšovať a to lineárne.

  - Prenosová rýchlosť sa dá neobmedzene zväčšovať a to logaritmicky.

  - Prenosová rýchlosť je vždy konštantná pri danej šírke prenosového pásma v kanáli danej kvality, nepomôže ani zdokonalenie prenosovej technológie.

- Ktorý vzťah je platný pre výpočet maximálnej prenosovej rýchlosti?

  - šírka pásma . log2(1 + signál/šum)

  - ~ šírka pásma . log2(1 - signál/šum)

  - šírka pásma / log2(1 + signál/šum)

  - šírka pásma . ln(1 + signál/šum)

  - šírka pásma . log(1 + signál/šum)

- Na základe akých zmien je možné teoreticky zvyšovať prenosovú rýchlosť?

  - Zväčšením šírky frekvenčného pásma komunikačného kanála.

  - Zvyšovaním prenosovej kapacity kanála.

  - Zvyšovaním počtu stavov prenášaného signálu.

  - Zdokonaľovaním technológie prenosu.

- Od čoho je závislá maximálna prenosová rýchlosť?{

  - od šírky prenosového pásma kanála

  - od kvality prenosového kanála

  - od dokonalosti prenosovej technológie

  - od pomeru signál/šum

  - od tlmenia a fázového posuvu signálu

- Prečo je dôležitým parametrom prenosových médií fázový posuv signálu?

  - Kvalitatívne zlepšuje využiteľnú prenosovú kapacitu média

  - Umožňuje súčasný prenos viacerých tokov dát po médiu

  - Môže spôsobiť skreslenie prenášaného signálu

  - Spôsobuje oneskorenie signálu

- V akých veličinách sa udáva tlmenie prenosového kanála?

  - v dB

  - v decibeloch

  - v Hz

  - v Hertzoch

2. Prenosové médiá EKS

  - Drôtový a bezdrôtový prenos

  - Metalické prenosové médiá

  - Krútená dvojlinka

  - Koaxiálny kábel

  - Optické prenosové médiá

  - Smerové rádiové spoje

  - Všesmerové rádiové spoje

  - Satelitné rádiové spoje

Prenosové médiá

- metalické vedenia (metallic lines)

  - symetrické: krútený pár (twisted pair)

  - nesymetrické: koaxiálny kábel (coax cable)

- optické vlákna (optical fibre / fibre optic cables)

- rádiové spoje (radio links):

  - pozemské (terrestrial)

  - satelitné (satellite)

Krútený dvojpár

- Krútený pár môže byť tienený (STP - Shielded Twisted Pai, FTP – Foiled Twisted Pair) alebo netienený (UTP - Unshielded Twisted Pair).

- UTP káble sa používajú pre celé spektrum súčasne používaných technológií – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, ATM, ...

Koaxiálny kábel

Optické vlákna

- mnohovidové vlákna (multividové – multi mode fiber)

- mnohovidové vlákna s gradientným priebehom indexu lomu

- jednovidové vlákna (monovidové – single mode fiber)

Smerové spoje

Satelitné spoje

Všesmerové rádiové spoje

Použitie prenosových médií

- V posledných rokoch postupne klesá význam metalických prenosových médií a narastá význam optických médií

- Bezdrôtové spojenia nadobúdajú na význame nielen pre distribuované vysielacie služby (rozhlas, televízia), ale aj pre iné komunikačné služby

Približné reálne parametre

| Prenosové médium | Maximálna rýchlosť prenosu | Šírka pásma prenosu |
| --- | --- | --- |
| Krútený dvojpár | 4 Mbit/s | 250 kHz – 1000 MHz |
| Koaxiálny kábel | 400 – 800 Mbit/s | 350 MHz |
| Optické vlákno | 20 Gbit/s | 20 GHz |
| Rádiové smerové spoje | 12 – 274 Mbit/s | 2-40 GHz |
| Rádiové všesmerové spoje | 0,1 – 2 Mbit/s | 16 kHz – 30 MHz |

Otázky k časti 2

- Čo znamená označenie Twisted Pair?

  - Krútená dvojlinka

  - Krútený koaxiál

  - Modulovaný signálny pár

  - Nemodulovaný signálny pár

- Kde sa najčastejšie používajú krútené dvojlinky?{

  - V telefónnych rozvodoch

  - V rozvodoch súčasných počítačových sietí

  - V televíznych rozvodoch

  - V elektrických rozvodoch

- Ktoré prenosové médiá sa rozdeľujú na jednovidové a mnohovidové?{

  - Optické médiá

  - Metalické médiá

  - Bezdrôtové médiá

- Ktoré tvrdenia o všesmerových a priamych rádiových spojoch sú pravdivé?{

  - Priamy rádiový spoj slúži na prepojenie dvoch lokalít spôsobom "bod-bod"

  - Všesmerový rádiový spoj slúži na prepojenie viacerých lokalít spôsobom "od jedného k mnohým"

  - Priamy rádiový spoj má vo všeobecnosti kratší dosah než všesmerový

  - Všesmerový rádiový spoj je výhodnejší pre použitie v miestach, v ktorých je už vysoká hustota existujúcich rádiových spojov

- Ktoré typy prenosových médií patria k drôtovým prenosovým médiám?{

  - Krútená dvojlinka

  - Krútený koaxiál

  - Koaxiálny kábel

  - Optické vlákno

- Ktoré typy prenosových médií sú označované ako bezdrôtové?

  - Ktoré využívajú elektromagnetické vlnenie šírené vo vzduchu.

  - Ktoré nepoužívajú fyzické prepojenie káblom..

  - Tie, ktoré využívajú elektromagnetické vlnenie prenášané po metalickom rozvode.

  - Využívajúce elektromagnetické vlny svetelných lúčov prenášané po optických vláknach

- Na aké typy môžeme rozčleniť prenosové médiá?

  - Metalické médiá

  - Optické médiá

  - Bezdrôtové médiá

  - Bezkontaktné médiá

  - Analógové médiá

  - Digitálne médiá

- Prečo sú optické káble výhodné pre použitie v elektronických komunikačných sieťach?

  - Poskytujú vysoké prenosové rýchlosti

  - Vďaka nízkemu útlmu umožňujú prepojenia na veľké vzdialenosti

  - Sú priestorovo nenáročné

  - ch elektrická nevodivosť je vítanou vlastnosťou pri realizácii vonkajších vedení

  - Čo znamená označenie štruktúrovaná kabeláž?

  - Je to označenie pre štruktúru kábla.

  - Označuje vytvorenie časti fyzickej vrstvy pre LAN siete a pobočkové ústredne v budovách. podnikov a inštitúcií.

  - Je to označenie pre všeobecný plán štruktúry káblových rozvodov.

  - Označujú sa tak káblové a bezdrôtové  rozvody v budovách.

  - Štruktúrovanie prenosových kanálov alebo okruhov.

Prispôsobenie signálu prenosovému médiu

  - Prispôsobenie signálu prenosovému médiu – kódovanie na vstupe prenosového kanála

  - Linkové kódy/signály – princíp a typy

Prispôsobenie signálu prenosovému médiu

- Správa sa upravuje do tvaru vhodného pre prenos po komunikačných sieťach

- Takáto úprava sa označuje ako jeden  typ kódovania, označovaný ako kódovanie na vstupe kanála

- Účelom tohto kódovania je dosiahnuť čo najlepší prenos

- Postup je označovaný ako linkové kódovanie

- Výstupom kódovania sú linkové kódy/signály

Linkové kódy

Prevod postupnosti „1“ a „0“ na digitálny signál, ktorý sa prenáša zvoleným prenosovým médiom

Prenos v základnom pásme

Nemení sa frekvenčná poloha dátového signálu, upravujú sa úrovňové resp. impedančné pomery

Linkové kódy – dôvody

- Binárny digitálny signál

  - Nie je vhodný pre prenos v digitálnej sieti.

  - Obsahuje jednosmernú zložku, ktorá neprejde niektorými prenosovými zariadeniami.

  - Nemá vyhovujúce frekvenčné spektrum.

  - Nedá sa jednoducho obnoviť vzorkovací/taktovací signál potrebný pre synchronizáciu

- Linkové signály

  - Potláčajú jednosmernú zložku.

  - Umožňujú jednoduché odvodenie taktovacieho signálu na prijímacej strane

-      Potláčajú medzi symbolovú interferenciu

Jednosmerná zložka

- pri prenose dát metalickými vedeniami sú v opakovačoch použité oddeľovacie transformátory – nie je možné preniesť js. zložku

- jednosmerná zložka je zbytočná energia – „vykurujeme kanál“

Synchronizácia

- taktovací signál v prijímači (opakovači) musí byť v presnom fázovom vzťahu s taktovacím signálom vysielača

- ak nie je k dispozícii samostatný kanál so synchronizačným signálom je potrebné odvodiť taktovací signál priamo z dátového signálu

Medzi symbolová interferencia

- vplyvom tvarového skreslenia symbolov (predĺženia dobehových hrán) signál zasahuje do susedných bitových intervalov a pripočítava sa

- Ďalšie problémy

  - dostupná šírka pásma

-      nebezpečenstvo presluchov pri vysokých prenášaných výkonoch

Typy linkových signálov

- Podľa použitej polohy signálových prvkov

  - unipolárne - signálové prvky len jednej polarity

  - polárne - signálové prvky dvojakej polarity

  - bipolárne – signálové prvky dvojakej polarity a aj nula

- Podľa toho, či sa priebeh v jednotkovom intervale vracia k nulovej úrovni nebo prechádza priamo k druhému charakteristickému stavu

  - signály s návratom k nule RZ (Return to Zero)

  - signály bez návratu k nule NRZ (Not Return to Zero)

- Podľa počtu úrovní

  - dvojúrovňové signály (Manchester, CMI)

  - trojúrovňové signály

    - bipolárne (pseudotrojkové) – AMI, HDB3

    - trojkové – 4B3T

  - viacúrovňové (2B1Q)

Typy linkových kódov/signálov

Typy linkových signálov

- Unipolárny

  - obsahuje js. zložku – nevhodný pre prenos po metalických kábloch

  - používa sa u optických vláken (svetlo vs. „nič“)

  - nenulová rozhodovacia úroveň – problém pri kolísaní výšky signál. prvkov

  - problém odvodiť taktovací signál pri dlhšej postupnosti rovnakých symbolov

- Polárny

  - obsahuje js. zložku

  - nulová rozhodovacia úroveň

  - problém synchronizácie

- Bipolárny

  - označenie AMI (Alternate Mark Inversion)

  - neobsahuje js. zložku

  - 2 rozhodovacie úrovne

  - problém synchronizácie pri dlhšej postupnosti 0

  - umožňuje odhaliť chybu – v prípade, že dôjde k porušeniu bipolarity

Linkové signály

Typy linkových signálov

Typy linkových signálov

- signály s návratom k nule RZ (Return to Zero)

- signály bez návratu k nule NRZ (Not Return to Zero)

Príklady linkových signálov

- Dvojúrovňové

  - Manchester

  - CMI -Coded Mark Inversion

- Trojúrovňové

  - AMI

Príklady linkových signálov

Blokové linkové signály

- typ MBNB

- blok M-bitov sa nahradí blokom N-bitov (M<N)

- vyberajú sa bloky obsahujúce 0 aj 1-tky (dostatočne prestriedané)

- potlačenie js. zložky, lepšia synchronizácie

Blokové linkové signály

- typ MBNT

- 8B/6T Block Coding – M=8 binary, N=6 ternary (3-jkový)

  - nahradenie skupiny 8 bitov – 6-timi bitmi (symbolmi)

  - každý symbol je vyjadrený kombináciou 3 úrovní (+1, 0, -1)

  - 8 bit = 28 = 256 kombinácií

  - 6 bit ternary = 36 = 729 – počet možných symbolov

  - potlačenie js. zložky, zníženie modulačnej rýchlosti v pomere N/M

Otázky k časti 3

- Čo znamená kódovať signál na vstupe kanála?{

  - Zašifrovanie prenášaného signálu pred prenosom

  - Použitie kódovania diakritiky pri prenose elektronických dokumentov

  - Prevod dát do fyzických signálov vhodných pre prenos daným kanálom

  - Kódovaním na vstupe kanála sa správa zakóduje do postupnosti núl a jednotiek

- Aké typy linkových signálov/kódov sa používajú v digitálnych komunikačných systémoch podľa použitej polohy signálových prvkov?{

- Unipolárne

  - Trojúrovňové signály

  - Signály bez návratu k nule

  - Polárne

  - Signály s návratom k nule

- Prečo sa kóduje signál na vstupe kanála?{

  - Aby bol signál vhodný pre prenos po komunikačných sieťach.

  - Kódovaním sa správa upravuje do tvaru vhodného pre prenos po komunikačných sieťach..

  - Aby bol signál čo najúspornejší pre prípadné uloženie do pamäti.

  - Aby sa dosiahli čo najlepšie vlastnosti prenášaného signálu.

  - Kódovanie sa robí kvôli zníženiu tlmenia a šumu v prenosovom kanáli.

- Aké typy linkových signálov/kódov sa rozlišuje podľa úrovne použitého signálu?

  - jednoúrovňové

  - dvojúrovňové

  - trojúrovňové

  - viacúrovňové

  - počet úrovní je neobmedzený

- Ktoré z uvedených vlastností sa linkovým kódovaním zabezpečia?

  - Potlačenie jednosmernej zložky

  - Synchronizácia vysielaného a prijímaného signálu

  - Medzi symbolová interferencia

  - Modulačná rýchlosť

  - Tlmenie signálu

- Môžu sa linkové kódy použiť aj pre bloky dát?

  - áno

  - nie

Modulácie

  - Modulácie

  - Modulačný signál

  - Nosný signál

  - Analógové modulácie

  - Amplitúdová modulácia

  - Frekvenčná a fázová modulácia

  - Analógové modulácie s digitálnym modulačným signálom

  - Impulzné modulácie

  - Shannon-Kotelnikov teorém

  - Pulzne kódová modulácia

  - Vzorkovacia frekvencia

  - Kvantovania úroveň

  - Kódovanie v PCM

Modulácie a multiplex

Demodulácia

Modulácia

- Vtlačenie príznaku

- Proces pri ktorom sa v závislosti na zmene signálu nesúceho správu vyvolá zmena niektorého parametru iného elektromagnetického signálu

- Mení formu/ tvar elektrického signálu na vysielacej strane

Demodulácia

- Oddelenie príznaku

- Proces fyzikálne zhodný s moduláciou, ale opačného významu

- Mení formu/ tvar elektrického signálu na prijímacej strane

Typy modulácií

- Spojitá (analógová) modulácia

  - signál, ktorý vyvoláva zmenu – modulačný signál môže byť

    - analógový

    - digitálny

  - signál u ktorého je vyvolaná zmena  - nosný signál je harmonický signál (nosná vlna)

- Impulzná modulácia

  - signál, ktorý vyvoláva zmenu – modulačný signál môže byť

    - analógový

    - digitálny

  - signál u ktorého je vyvolaná zmena je digitálny (taktovací signál)

Spojité modulácie

Amplitúdová modulácia

Spektrum amplitúdovej modulácie

Frekvenčná modulácia

Fázová modulácia

Kľúčovanie

- Nosný signál je harmonický signál

- Modulačný signál je digitálny signál

Kľúčovanie

Kvadratúrna amplitúdová modulácia

Príklad: 2 amplitúdy, 4 fázy

Kvadratúrna amplitúdová modulácia

Príoduláciaklad 3 amplitúdy, 12 fáz

Nespojité / Impulzné modulácie

Impulzné modulácie

Sú založené na odoberaní vzoriek z pôvodného spojitého, alebo číslicového signálu. Veľkosť vzorkovacieho intervalu je daná Shannon-Kotelnikovým teorémom/ vetou

Tv –

interval medzi vzorkami

Fmax –maximálna frekvencia signálu

Pulzne kódová modulácia – PCM

Vykonáva tri operácie:

- Vzorkovanie – odoberanie vzoriek v časovom intervale Tv= 1/fmax

- Kvantovanie – priradenie kvantovacej úrovne odobratým vzorkám signálu

- Kódovanie – priradenie binárneho kódu príslušnej kvantovacej úrovni danej vzorky

Vektorové modulácie

Použitie modulácií

- Vytváranie multiplexu (viacnásobné prenosy, lepšie využitie prenos. médií časový a frekvenčný multiplex)

- Posun signálu do frekvenčného pásme, kde je lepší prenos (zníženie výkonových strát pri prenose)

- Možnosť súčasného vysielania viacerých kanálov

Možnosť prenosu digitálnych signálov po analógových kanáloch

Otázky k časti 4

- Aký typ nosného signálu používajú analógové modulácie?{

  - harmonický signál.

  - analógový signál.

  - ľubovoľný neharmonický signál.

  - digitálny signál

- Čo rozumieme pod pojmom modulácia?

- Kde sa najčastejšie používajú analógové modulácie s digitálnym modulačným signálom?{

  - Zmena analógového signálu na digitálny.

  - Pre prenos dát.

  - Pre prenos hlasu

  - Pre rádiové vysielanie

- Ktoré parametre sa menia pri DPSK (Different Phase Shift Key) modulácii?{

  - Fáza

  - Amplitúda

  - Perióda

  - Frekvencia

- Ktorý parameter sa mení pri  frekvenčnej modulácii?{

  - Amplitúda

  - Frekvencia

  - Fáza

  - Perióda

- Podľa čoho sa rozdeľujú modulácie?{

  - Podľa typu signálu, ktorý vyvoláva zmenu.

  - Podľa typu signálu, u ktorého je zmena vyvolávaná.

  - Podľa počtu úrovní modulácie.

  - Podľa maximálnej frekvencie signálu

- Aké sú základné typy analógovej modulácie, ktorej modulačný signál je digitálny?{

  - Amplitúdová modulácia

  - Frekvenčná modulácia

  - Fázová modulácia

  - Pulzne kódová

- Analógové modulácie používajú ako modulačný signál buď analógový alebo digitálny signál.{TRUE }

  - Aký je výsledný signál po amplitúdovej modulácii, ak modulačný signál je analógový?{

  - Výsledný signál je analógový

  - Výsledný signál je digitálny

  - Záleží od typu signálu v časovej oblasti

  - Ak je modulačný signál periodický je analógový, ak je neperiodický je digitálny

- Aký typ modulácie je DPSK (Different Phase Shift Key) modulácia?{

  - Impulzná modulácia.

  - Analógová modulácia.

  - Kvantovaná impulzná modulácia.

  - Nekvantovaná pulzná odulácia

- Aký je základný postup pri pulzne-kódovej modulácii?{

  - Vzorkovanie, kvantovanie, kódovanie.

  - Kódovanie, kvantovanie, vzorkovanie.

  - Kvantovanie, vzorkovanie, kódovanie.

- Čo vyjadruje Shannon-Kotelnikov teorém?{

  - Vyjadruje vzťah medzi vzorkovacou frekvenciou signálu a intervalom odoberania vzoriek.

  - Určuje  maximálnu veľkosť periódy odoberania vzoriek pri PCM.

  - Určuje  maximálnu vzdialenosť vzoriek pri PCM.

  - Vyjadruje maximálnu vzorkovaciu frekvenciu signálu.

- Čo vyjadruje Shannon-Kotelnikov teorém? {

  - periódu vzorkovania signálu pri impulzných moduláciach

  - interval, v ktorom sa pri vzorkovaní signálu odoberajú zo signálu vzorky

  - periódu vzorkovania signálu pri analógových moduláciach

  - najvyššiu frekvenciu vzorkovaného signálu

  - najnižšiu frekvenciu vzorkovaného signálu

- Ako sa nazýva postup pri PCM, keď sa vzorkám signálu priradí diskrétna hodnota príslušnej úrovne?{

•      Ako sa v PCM nazýva postup, keď sa vzorkám priradí konkrétne dekadické číslo

- Ako sa nazýva postup, keď sa v PCM z analógového signálu vytvorí diskrétny signál?{

  - Vzorkovanie

  - Kvantovanie

  - Kódovanie

  - Kompresia

- Aký je základný postup pri pulzne-kódovej modulácii? {

  - vzorkovanie signálu, kvantovanie vzoriek signálu, priradenie kódu kvantovacim úrovniam

  - prvý krok je vzorkovanie signálu, druhý krok je priradenie kvantovacej úrovne príslušnej vzorke, tretí krok je priradenie kódu príslušnej kvantovacej úrovni

  - zostavenie zdroja kódu a priradenie prvkov kódu príslušným vzorkám

  - vytvorenie vzoriek signálu a určenie ich napäťovej, alebo výkonovej hodnoty, ktorú vyjadríme ASCII kódom

- Ako sa nazýva postup pri PCM, keď sa okamžitým hodnotám vzoriek signálu priradí diskrétna hodnota príslušnej úrovne? {

  - kvantovanie

  - vzorkovanie

  - kódovanie

  - modulovanie

  - multiplexovanie

•      Pri akom type modulácie sa spojitý signál aproximuje schodovitou funkciou, ktorá sa vytvára

vhodnou aproximáciou pôvodnej signálovej funkcie? {

  - pri Delta modulácii

  - pri aproximačnej modulácii

  - pri Beta modulácii

  - pri sledovacej modulácii

-      pri Alfa modulácii

- Podľa čoho sa odlišujú jednotlivé typy modulácií? {

  - podľa typu modulačného a nosného signálu

  - podľa toho, či je nosný a modulačný signál analógový, alebo digitálny

  - podľa toho, či je nosná vlna sínusová, alebo kosínusová funkcia

  - podľa veľkosti vzorkovacieho intervalu

  - podľa počtu kvantovacích úrovní

- Kde sa najčastejšie používajú analógové modulácie s digitálnym modulačným signálom? {

  - v modemoch

  - pri prenose digitálneho signálu po analógovom prenosovom kanále

  - pri rozhlasových vysielaniach

  - v multiplexoch

  - v PCM

Multiplexovanie

  - Viacnásobný prenos signálu

  - Frekvenčný multiplex

  - Časový multiplex

  - Štatistický multiplex

  - Vlnový multiplex

  - Prenosové systémy

Multiplex

- Frekvenčný - FDM (Frequency Division Multiplex)

- Časový – TDM (Time Division Multiplex)

- Štatistický – STM (Statistical Time Division Multiplex)

- Vlnový – WDM (Wavelenght Division Multiplex)

Frekvenčný multiplex

Systémy s časovým multiplexom

Časový multiplex

Časový multiplex

Systémy s časovým multiplexom

Štatistický multiplex

Vlnový multiplex

Otázky k časti 5

- Pod pojmom multiplex rozumieme viacnásobné využitie prenosového média, čo znamená , že sa jedno prenosové médium využije pre viac prenosových kanálov. Je to pravda?

- V čom spočíva princíp frekvenčného multiplexu? {

  - V namodulovaní signálu každého kanála na jednu nosnú frekvenciu.

  - Vo výbere vzorkovacej frekvencie, ktorou sa signál vzorkuje.

  - V postupnom odoberaní a prenose vzoriek signálu príslušného kanála a ich prenose postupnom prenose cez prenosové médium.

  - V priradení vzorkovacej frekvencie každému prenášanému kanálu a jeho prenose po optickom vlákne.

  - V postupnom odoberaní vzoriek signálu príslušného kanála a ich prenose podľa šírky pásma prenosového média

- V čom spočíva princíp časového multiplexu? {

  - Vo výbere vzorkovacej frekvencie, ktorou sa signál vzorkuje.

  - V priradení vzorkovacej frekvencie každému prenášanému kanálu a jeho prenose po optickom vlákne

  - V postupnom odoberaní vzoriek signálu príslušného kanála a ich prenose podľa šírky pásma prenosového média

  - V postupnom odoberaní vzoriek signálu príslušného kanála a ich postupnom prenose cez prenosové médium ako číselnej postupnosti.

- V čom spočíva princíp štatistického multiplexu? {

  - V priradení vzorkovacej frekvencie každému prenášanému kanálu a jeho prenose po optickom vlákne

  - Vo výbere vzorkovacej frekvencie, ktorou sa signál vzorkuje.

  - V postupnom odoberaní vzoriek signálu príslušného kanála a ich prenose podľa šírky pásma prenosového média

-      V postupnom odoberaní a prenose vzoriek signálu príslušného kanála a ich prenose

podľa potreby cez prenosové médium ako číselnej postupnosti.

- V čom spočíva princíp vlnového multiplexu? {

  - Vo výbere vzorkovacej frekvencie, na základe ktorej sa priradia každému kanálu odpovedajúce vlnové dĺžky .

  - V priradení určitej vlnovej dĺžky každému prenášanému kanálu a jeho prenose po optickom vlákne.

  - V postupnom odoberaní a prenose vzoriek signálu príslušného kanála a ich prenose cez optické vlákno podľa potreby.

  - V namodulovaní signálu každého kanála na jednu nosnú frekvenciu.

- Ako sa označujú systémy, ktoré využívajú princípy multiplexovania signálov? {

  - Prenosové systémy

  - Linkové systémy

  - Systémy fyzickej vrstvy

  - Spojovacie systémy