Prednáška 11

Ciele učenia

- Charakteristika transportných sietí

- Súčasné a perspektívne technológie transportných sietí

  - TDM – časový multiplex

    - PDH – plesiochrónna digitálna hierarchia

    - SDH – synchrónna digitálna hierarchia

  - WDM – vlnový multiplex (DWDM, CWDM)

    - OTH - optická prenosová hierarchia

Transportné siete

Umiestnenie transportnej siete

Charakteristika transportných sietí

- Prenášanie signálov medzi jednotlivými uzlami siete

- Prenášanie veľkého objemu dát prenosovými rýchlosťami rádovo stovky Mbps až stovky Gbps.

- Transport údajov na veľké vzdialenosti

- Budované na optických prenosových médiách

- Vysoké nároky na spoľahlivosť prenosu

Zaistenie spoľahlivosti

- Dimenzovaním sietí s ohľadom na očakávané prevádzkové zaťaženie

- Zdvojovaním s možnosťou presmerovania prevádzkového zaťaženia na momentálne voľnú kapacitu.

- Centrálny dohliadaci systém – Telecommunications Management Network (TMN)

Technológie transportných sietí

TDM – Time Division Multiplex

- Princíp časového multiplexu spočíva v tom, že jednotlivým kanálom prideľujeme presne vymedzený časový interval  - princíp PCM

- Dve kategórie:

  - Synchrónny prenosový mód (STM) – rámce PCM

  - Asynchrónny prenosový mód (ATM) – štatistický multiplex

Princíp PCM

- Vykonáva tri operácie:

- Vzorkovanie – odoberanie vzoriek v časovom intervale Tv= 1/fmax

- Kvantovanie – priradenie kvantovacej úrovne odobratým vzorkám signálu

- Kódovanie – priradenie binárneho kódu príslušnej kvantovacej úrovni danej vzorky

Princíp PCM 1. rádu

- Vzorky jednotlivých kanálov sa zoskupujú do rámcov

Rámec v PCM

- Prenosová rýchlosť pre jeden kanál: 8 x 8000 = 64 kbps

- 32 nezávislých kanálov

- Rámec má celkom 8 x 32 = 256 bitov

- Frekvencia 2 x 4 kHz, t.j. 8 kHz

- Pre 256 bitov v rámci je prenosová rýchlosť 256 x 8000 = 2, 048 Mbit/s

- 0. kanál – rámcová synchronizácia (synchroskupina 0011011)

- 16. kanál – sústredená signalizácia pre všetky kanály (kompletná v 16 rámcoch)

PCM americký a japonský štandard

- USA, Japonsko 24 kanálov

- Vp = [24.(7+1) + 1 ] . 8000 = 1 544 kbit/s

- na konci rámca 1 bit rámcovej synchronizácie tzv. framming bit (striedavo 0 a 1)

- vnútrokanálová signalizácia – 1bit v každom kanáli

Synchrónny časový multiplex

Metódy združovania v TDM

- PDH - Plesiochrónna digitálna hierarchia

  - pleziochrónny = „takmer“ synchrónny

- SDH - Synchrónna digitálna hierarchia

PDH

- jednotlivé združované signály kladieme bit po bite do rámca signálu vyššieho rádu

- nie je definovaný vzťah medzi rámcom signálu nižšieho rádu a rámcom signálu vyššieho rádu

- počíta sa s kolísaním prenosových rýchlostí príspevkových signálov

PDH 1. rádu je PCM 1. rádu

- Základom je PCM,      8 000 Hz x 8 bitov = 64 000 bit/s

- CCITT G.711, rámec TR = 125 mikrosekúnd

- Rámec rozdelený na 24  alebo 32 časových interválov (kanálov)

- Každý kanál (1 byte) obsahuje 8 bitov

- Prenos signalizácie 2 spôsobmi

  - vnútrokanálová  (1 bit z každého kanála) signalizácia (PCM 24)

  - sústredená do samostatného kanála (PCM 30/32)

Vytváranie PCM druhého rádu

PDH2. rádu

- Združovacie zariadenie multiplexuje štyri signály nižšieho rádu (platí pre európsku normu)

- Prekladanie po bitoch

vpn =prenosová rýchlosť dátového toku n-tého rádu

V p(n-1) – prenosová rýchlosť príspevkového toku n-1 rádu

p – počet združovaných dátových tokov (u PDH vždy 4)

m – multiplikatívny koeficient

PDH vyššie rády

| rád | p | m | kbps |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 E2 E3 E4 E5 | - 4 4 4 4 | - 4 9 28 111 | 2 048 8 448 34 368 139 264 564 992 |

Stuffing

- Počíta sa s kolísaním prenosovej rýchlosti príspevkových kanálov

aplikuje sa tzv. stuffing, ktorý môže byť:

  - kladný – f2 > f1 (združovaný signál nestačí obsadiť všetky symbolové miesta signále 2. rádu)

  - záporný – f2 < f1 (združovaný signál vyžaduje väčší počet symbolových miest v signále 2. rádu)

  - kombinovaný – kombinácia predchádzajúcich

Aby bolo možné preniesť signály nižšieho rádu s rôznym taktom v rámci signálov s vyšším rádom, vytvára sa rezerva v bitových miestach, ktorá nemusí byť využitá

Nevyužité miesto býva vyplnené neužitočnou informáciou – odtiaľ názov tejto metódy – stuffing

Stuffing bit sa vkladá na vopred definovanú pozíciu, súčasne sa vysielajú riadiace bity nesúce info. o tom či bol alebo nebol vykonaný stuffing

Príklady vyrovnávania prenos. rýchlostí

PDH ako sieť

Nedostatky PDH

- Dohliadacie a monitorovacie funkcie sú limitované (iba niekoľko bitov alarmu)

- Ťažkopádna multiplexácia a demultiplexácia v uzle

- Nekompatibilita medzi USA, Japan a EU

- Žiaden štandard nad 140 Mbps

- Slabé manažovacie možností

Prechod na SDH

Vznik SDH - Synchronus Digital Hierarchy

- Potreba prenosu veľkého množstva dát, rozvoj  telefónneho prenosu atď. podnietili vytvorenie novej technológie prenosu dát

- Pridávanie ďalších stupňov PDH nebolo efektívne ani technicky realizovateľné   potreba novej technológie  synchrónna digitálna hierarchia

- CCITT v roku 1988 položené základy novej metódy multiplexovania digitálneho signálu

SDH - Synchronus digital hierarchy

- Vlastnosti

  - Počíta sa s vysokými prenosovými rýchlosťami. Najnižší stupeň SDH začína približne v oblasti kde PDH končí (140-155 Mbps)

  - Štandardizovaným prenosovým médiom je optické vlákno, ktoré dovoľuje vysoké prenosové rýchlosti (desiatky Gbps pri WDM až Tbps)

  - Používa sa riadené prekladanie po celých bajtoch, takže pomocou smerníkov môžeme získať informáciu aj z rámcov vyšších rádov.

  - Všetky signály sa v SDH multiplexujú synchrónne s pevným časovým vzťahom medzi signálmi vyššieho a nižšieho rádu

  - Štandardizovaný spôsob riadenia prenosovej siete a zaistenie bezchybnej prevádzky aj pri poruchách.

SDH hierarchia

- Vychádza z US štandardu SONET

- Základné signály synchrónnej digitálnej hierarchie sa nazývajú synchrónne transportné moduly STM-N, N je hierarchický stupeň

- Najnižšie v hierarchii je STM-1, ďalšie sa tvoria združovaním vždy štyroch signálov nižšieho rádu

- Rámec STM-1 sa kreslí v tvare tabuľky

- Bajty nasledujú za sebou po riadkoch zľava do prava

- Prvých 9 bajtov každého riadku nesie pomocnú informáciu (hlavičku, synchronizáciu, zabezpečenie, ...).

- Zvyšok každého riadku tvorí informačné pole určené na prenos signálu (tzv. užitočnej informácie)

- Toto pole sa označuje aj ako virtuálny kontajner VC-4. Virtuálny preto, že nemá v STM pevnú polohu a môže začínať kdekoľvek

- Kontajner v  SDH je rámec, ktorý je určený na prenos užitočnej informácie

Rámec STM1

Rámec STM1

- Hlavička sekcie – RSOH (Regenerator Section Overhead) – 27 bajtov obsahujúcich informácie o štruktúre prenášaného rámca

- Line overhead - MSOH (Multiplex Section Overhead) – 45 bajtov obsahujúcich informácie o chybách, údržbe a korekcii dát

- Pointer – ukazuje začiatočný J1 bajt dátového toku v štruktúre prenosového rámca.

SDH

Prenosová cesta v SDH

- Každá čiastková cesta je reprezentovaná informáciami v záhlaví

Vytvorenie STM1

Hierarchické stupne SDH

Signály nižších tried sa prekladajú synchrónne po bytoch

do signálu vyššieho rádu

Pripojenie k SDH sieti

Vytvorenie SDH siete

Zhrnutie SDH

- Prekladanie po bajtoch – bajtová štruktúra (každý bajt – 64 kbps kanál)

- V prípade SDH sú PDH prítokové toky informácie zabalené do kontajnerov (C) štandardizovanej kapacity (mapping) – použitý obojstranný stuffing.

- Ku každému kontajneru je pridaná potrebná informácia o kontajneri (POH – Path Overhead, záhlavie cesty), čím vzniká tzv. virtuálny kontajner VC.

- Podľa multiplexnej schémy sú VC umiestnené do základného rámca STM-1 (Synchronnous Transfer Module).

Zhrnutie SDH

- Súčasťou tohto procesu je aj umiestnenie označenia začiatkov VC v rámci STM-1 a pridanie informačných bajtov o prenosovej sekcii medzi dvomi terminálmi (SOH – Section Overhead, záhlavie sekcie).

- SDH vďaka uvedenej skladbe rámca umožňuje v mieste sieťových prvkov priamy prístup k zvolenému kontajneru bez kompletného multiplexovania a demultiplexovania, ako to je pri PDH systémoch.

- Možnosť začleňovať do SDH nielen PDH, ale aj IP, ATM.

- Dostatočná kapacita v záhlaví umožňuje prenos informácie pre monitorovanie, diagnostiku a riadenie.

Princíp optického prenosu

- Optické vlákno je tenké priehľadné vlákno vyrobené z kremíku alebo z plastu, v telekomunikáciách používané predovšetkým pre vysokorýchlostné prenosy.

Výhody optického prenosu

- Z hľadiska použitia pre účely dátového prenosu majú optické vlákna nasledujúce výhody:

  - veľká šírka pásma

  - nízky útlm (menší počet zosilňovačov na optickej trase)

  - odolnosť voči elektromagnetickej interferencii a presluchom

  - bezpečnosť prenosu (signál sa nedá jednoducho zachytiť)

  - nevedie elektrický prúd (nulová možnosť skratov, požiaru)

  - vyrába sa z kremíku, ktorý je dostupný takmer všade (nejde o strategickú surovinu)

Vlnový multiplex – WDM (Wawe Divisioin Multiplex)

- Vlastnosti:

- Vlnový multiplex je založený na vysielaní optického žiarenia na niekoľkých rôznych vlnových dĺžkach po tom istom optickom vlákne

- Každá vlnová dĺžka nesie namodulovaný iný elektrický signál

- Vlnový multiplex je v podstate obdobou frekvenčného delenia pre optický signál

Označenia WDM

- DWDM (Dense WDM) – husté vlnové delenie, ktoré má rozstupy optických nosných pod 1 nm. Odporúčanie ITU-T G.694.1 "Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid" špecifikuje jednotlivé prenosové kanály v oblasti vlnových dĺžok v rozsahu od 1490 nm (200,95 THz) do 1620 nm (186,00 THz), (tzv. S, C a L pásmo)

- CWDM (Coarse WDM) – hrubé vlnové delenie, ktoré má rozstupy optických nosných nad 10 nm. Jednotlivé vlnové dĺžky CWDM technológie sú definované v rozsahu 1270 nm až 1610 nm so vzájomným odstupom 20 nm

ATM RM a OSI RM

Princíp WDM

Je to metóda posielania digitálnej informácie za použitia laserového/LED svetla cez optický kábel

CWDM kanály podľa ITU-T G.694.2

OTH – Optical Transport Hierarchy

- spoločná platforma pre rôzne typy sieťových technológií (SDH, ATM, IP)

- ATM nad WDM/IP nad SONET

- n vlnová dĺžka

CDM – kódový multiplex

- Kódový multiplex využíva na združovanie vlastnosti vhodne zostaveného kódu

- Dátová postupnosť každého komunikačného kanálu je na vysielacej strane podrobená procesu ďalšieho kódovania podľa špeciálneho kódovacieho predpisu, ktorý je odlišný od kódovacieho predpisu všetkých ďalších kanálov

- Signály všetkých kanálov prenášať v rovnakom frekvenčnom pásme a bez časového rozlíšenia

- Na prijímacej strane sú potom jednotlivé kanály od seba oddelené iba na základe odlišného kódovacieho resp. dekódovacieho predpisu

CDM

Použitie CDM

- s rôznymi obmenami sa používa v moderných bezdrôtových systémoch (UMTS, ...)

- v bezdrôtových sieťach LAN (tzv. systémy s rozprestreným spektrom WiFi, WiMax, ...).

Princíp ATM

  - Asynchronous Transfer Mode

  - Základný prenosový a prepojovací mód pre  B-ISDN

  - Kombinuje výhody prepájania okruhov a prepájania paketov

  - Použité princípy:

    - ATD (Asynchronous Time Division)

asynchrónne časové delenie

    - FPS (Fast Packet Switching)

rýchle prepojovanie paketov

STD (Synchronous Time Division) – časový multiplex

  - Kanály v spoločnom multiplexe sú  jednotlivým zdrojom priraďované pravidelne

  - Prijímač  vie rozhodnúť, ktorý kanál je od ktorého zdroja

  - PCM I. rádu – multiplexuje 32 kanálov (30/32)

  - 32 kanálov – rámec

ATD (Asynchronous Time Division) – štatistický časový multiplex

  - Kanály v spoločnom multiplexe sú  jednotlivým zdrojom priraďované nepravidelne, podľa potreby

  - Zdroje s vyššou prenosovou rýchlosťou – častejšie priraďované kanály

  - Zdroje s premenlivou prenos. rýchlosťou – nepravidelne priraďované kanály

  - Problém: Ako zdroj určí, ktorý kanál je od ktorého zdroja?

  - Riešenie: Prenos pomocou paketov – v hlavičke identifikácia zdroja 
a cieľa

  - Lepšie riešenie: Prenos pomocou paketov – v hlavičke stačí identifikovať kanál (všetky pakety sú prenášané po tom istom kanáli (virtuálnom)

FPS (Fast Packet Switching)

  - Vychádza z paketového prepojovania, podstatne redukuje jeho zložitosť

  - Spolieha na kvalitné optické prenosové linky – malá chybovosť

  - Odstraňuje spracovanie paketov v uzloch

  - Žiadna kontrola chýb  užitočných informácií v pakete

    - - presunuté k vyšším vrstvám (KZ)

Vlastnosti ATM

- Paket konštantnej dĺžky 53 byte - bunka (cell)

  - Hlavička (header): 	5 byte	i

  - Informačné pole (payload):  48 byte

  - Bunky ukladané do multiplexu nepravidelne

    - -  štatistickým multiplexovaním

Vlastnosti ATM

Spôsob prenosu

- Spojovovaný prenos:

  - Pred prenosom info – potrebná fáza zostavenia kanála (okruhu)

  - Virtuálny kanál (okruh)

2 typy spojenia:

VC - Virtual Channel (virtuálny kanál)

- identifikovaný pomocou VCI

VP - Virtual Path (virtuálna cesta)

- identifikovaná pomocou VPI

Architektúra ATM

  - Prenosová (fyzická vrstva)

    - - stanovenie prenosovej rýchlosti

    - - prevod na linkový kód

    - - spracovanie synchronizačných informácií

  - Vrstva ATM

    - - vyhodnocuje funkcie hlavičky

  - Vrstva AAL

    - - prispôsobuje prenášané používateľské 
dáta formátu bunky ATM.

  - Vyššie vrstvy

    - - hlas, video, LANs, IP, FR, atď.

  - Používateľská rovina (User Plane)

    - - prenos používateľských dát

  - Riadiaca rovina (Control Plane)

    - - zostavenie, udržiavanie a rušenie spojenia

  - Rovina manažmentu (Management Plane)

    - - monitorovanie a dohľad nad sieťou

ATM vrstva

  - Vyhodnocovanie a identifikácia VC a VP

  - Zabezpečenie prenosu informácie v hlavičke buniek

  - Označenie buniek pre zvláštne použitie

  - Dohľad nad maximálnou prenosovou rýchlosťou

Formáty buniek na rozhraní UNI a NNI

TCP/IP – internet

Základné charakteristiky

- Mód prenosu: spojovanie paketov,  connectionless

- Prístupová prenosová rýchlosť: závislá od použitej sieťovej technológie

- Types of service: všetky existujúce

- Bezpečnosť: firewaly, kryptovanie, autentifikácia

- Mobilita terminálu: pri použití mobilného terminálu pre prístup

- Podpora privátnych sietí: Intranets, extranets, virtual private networks (VPNs)

TCP/IP

RM OSI a TCP/IP

TCP/IP

- nespojovaný, nespoľahlivý

- adresovanie

- smerovanie

- segmentácia dát

- spracovanie hlavičky paketu (detekcia, korekcia chýb)

Ďalšie protokoly 2 vrstvy modelu TCP/IP:

ARP (Addreess Resolution Protocol) – náväznosť IP datagramov a rámcov, prevod adries

RARP (Reverse Address Resolution Protocol) klient server dotazovanie, získa len vlastnú adresu

ICPM (Internet Control Message Protocol – riadenie, signalizácia chýb

.......

Internet TCP,UDP

TCP – Transmission Control Protocol

- spojovaná, spoľahlivá služba prenosu

- zabezpečenie správneho poradia paketov

- detekcia a korekcia používateľských dát (opakovaný prenos)

- segmentácia

UDP  - User Datagram Protocol

- nespojovaná, nespoľahlivá služba prenosu

- od aplikácií dostáva dáta rozdelené na bloky, vkladá ich do svojich
   blokov (datagramy)

- rozdeľuje dáta v uzloch pre konkrétnych príjemcov (aplikácia,
   systémové procesy, atď.)

Internet Adresovanie

- Hierarchické, logické adresovanie

- Adresa dlhá 32 bitov

- Každý počítač má pridelenú jednoznačnú adresu

- Tvar:

  - bodková notácia decimálna: 158.193.152.112

  - bodková binárna: 10011110.11000001.10011000.01110000

  - domain name: fr326.utc.sk

- Polia:

Internet Služby

Pôvodné:

- e-mail

- prenos súborov

- vzdialený login

Ďalšie:

- diskusné skupiny

- news groups

- chat

- vyhľadávanie informácií

- WWW, WAIS, Archie

- e-commerce

Internet

Poskytovatelia služieb

Internet Service Providers (ISPs):

- poskytujú pre používateľov prístup k Internet službám

- rôzne kategórie – podľa :

- podľa typu ponúkaných služieb

- veľkosti chrbticovej siete (ak ju prevádzkujú)

- typu (komerčné organizácie, verejné inštitúcie)

Information Service Providers:

- poskytujú prístup k on-line službám (prístup  k špeciálnym informáciam,
 chat, hry)

- môžu nimi byť aj ISPs

Product Providers: predajcovia produktov prostredníctvom Internetu