Návod na pripojenie GNS3 do internetu-Windows

Na obrázku môžeme vidieť schému ako funguje pripojenie GNS3 do reálnej internetovej siete.

Konfigurácia systému Windows 8.1

Pre správne fungovanie je potrebné vypnúť firewall!!

Pridanie loopback

V operačnom systéme je potrebné vytvoriť loopback adapter.

- Otvoríme správcu zariadení

- Klikneme pravým tlačidlom na označené pole (názov PC) a zvolíme možnosť Pridať starší hardware.

- V zobrazenom okne Pridanie hardvéru stlačíme tlačidlo Ďalej

- V ďalšom okne je potrebné označiť druhú možnosť a prejsť ďalej.

- Z ponúkaných možností vyberieme Sieťové adaptéry (Network adapter)

- V nasledujúcom okne vyhľadáme v ľavej časti Microsoft a v pravej časti loopback adapter (nie je podmienka, že sa bude volať rovnako)

- V nasledujúcich oknách zvolíme ďalej a dokončiť.

Zdieľanie internetováho rozhrania

Na sieťovom rozhraní, cez ktoré sa pripájame do reálnej siete (v mojom prípade wifi) nastavíme zdieľanie na vytvorený loopback adaptér (u mňa sa volá Ethernet2).

Postup:

- Otvoríme si okno sieťové pripojenia

- Vojdeme do vlastností adaptéra, ktorým sa pripájame do siete.

- Prepneme sa do okna zdieľanie, povolíme prvú možnosť a nastavíme náš loopback.

Konfigurácia na GNS3

Pre pripojenie GNS3 potrebujeme router, ktorý bude routovať/natovať našu GNS sieť a cloud

Konfigurácia a vytvorenie cloud

- Z menu si vyberieme cloud a vložíme ho na stredovú plochu

- Otvoríme konfiguráciu (pravé tlačidlo, prvá voľba)

- V okne Generic Ethernet NIO nastavíme náš loopback adapter a stlačíme add. Do prázdnej plochy sa nám pridá adaptér.

- Nastavenie ukončíme stlačením OK

Testovacie nastavenie routra

- Routru pridáme sieťový adaptér

- Vytvoríme „kabeláž“ medzi routrom a cloudom

- Zapneme router

- Základná konfigurácia

Conf t

Int fa 0/0

Ip address dhcp

No shutdown

Exit

Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x 		x.x.x.x je adresa loopbacku,ktorá mu bola pridelená

- Pingneme von a z vonku dnu, pozor tu uz moze zacat robit problemy FW